Поперечные грабли ГПГ-2; ГПГ- 4; ГПГ- 6.

Описание:

Грабли предназначены для сгребания сена, свежескошенной и провяленной травы. Принцип работы граблей заключается в том, что при движении сено захватывается зубьями и накапливается в петлевом пространстве, когда вся петля заполняется, тракторист с помощью гидроцилиндров, подключенных к гидросистеме трактора, поднимает зубья. Для работы граблей применяется зуб грабельный  ГА 1007, выполненный в виде дуги, что обеспечивает создание валка оптимальной формы. Он имеет на конце петлю, поэтому легко насаживается на штангу, а затем крепится с помощью держателей зуба ГИ 0641. Благодаря такой системе крепления, зубья имеют возможность свободно подниматься и опускаться. Зубья проходят между прутками сбрасывающей решетки, а сено остается на поле в виде волка.                                                                                                                                                   Грабли  ГПГ- 6 разборные, что облегчает доставку граблей потребителю.

Технические характеристики:

| Марка граблей | ГПГ-2 | ГПГ- 4 | ГПГ-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса (кг) | 150 | 210 | 380 |
| Ширина захвата (м) | 2 | 4 | 5,8 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 9 | 12 | 11-15 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 15 | 25 | 25 |
| Ширина колеи колес (м) | 1,8 | 2,8 | 2,964 |
| Грабельный размер в рабочем положении, не более |  |  |  |
| Длина (мм) | 2230 | 2500 | 2950 |
| Ширина (мм) | 1850 | 4100 | 5800 |
| Высота (мм) | 845 | 845 | 845 |