Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (регистрационный № СРО-П-138-190220010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) (свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ II Муниципальный контракт № 530 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района Новосибирской области Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта границ Сурковского сельского поселения, с. Сурково, д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский. | М 1:25 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план) | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Сурковского сельского поселения | М 1:25 000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ Сурковского сельского поселения, с. Сурково, д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский. | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения | М 1:25 000 | ГП-5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 | ГП-6 |
| Электронный диск с записями - Текстовая часть в формате docx. - Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0 - Графическая часть в виде растровых изображений. |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| Часть 1. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Сурковского сельсовета | 6 |
| Часть 2. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Сурковского сельсовета | 8 |
| Глава 1. | Анализ использования территорий сельсовета | 8 |
| 1.1. | Историческая справка | 8 |
| 1.1.1. | История освоения района (края) | 8 |
| 1.1.2. | История Сурковского сельского совета | 11 |
| Глава 2. | Прогнозируемые ограничения использования территорий | 12 |
| 2.1. | Географическое положение | 12 |
| 2.2. | Природные условия и ресурсы | 12 |
| 2.2.1. | Климатическая характеристика территории Сурковского сельсовета | 12 |
| 2.2.2. | Рельеф | 13 |
| 2.2.3. | Гидрология, гидрография, ресурсы поверхностных вод | 14 |
| 2.2.4. | Геологическое строение | 14 |
| 2.2.5. | Гидрологические условия и ресурсы подземных вод | 16 |
| 2.2.6. | Инженерно-геологические условия | 17 |
| 2.2.7. | Почвенный покров | 18 |
| 2.2.8. | Растительный и животный мир | 20 |
| 2.2.9. | - Минерально-сырьевые ресурсы | 22 |
| Часть 3. | - Технико-экономические основы развития сельсовета | 22 |
| Глава 3. | - Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие | 24 |
| Глава 4. | Население и трудовые ресурсы | 31 |
| Глава 5. | Прогноз численности населения | 34 |
| Глава 6. | Жилищное строительство | 41 |
| Глава 7. | Учреждения обслуживания | 43 |
| Глава 8. | Пространственная организация территории | 59 |
| 8.1 | Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование. | 59 |
| Глава 9. | Развитие транспортной инфраструктуры | 64 |
| 9.1. | Автомобильный транспорт | 64 |
| 9.2. | Развитие сети автомобильных дорог | 65 |
| Глава 10. | Инженерное обеспечение территории | 66 |
| 10.1. | Водоснабжение и водоотведение | 66 |
| 10.2. | Теплоснабжение | 75 |
| 10.3. | Газоснабжение | 76 |
| 10.4. | Электроснабжение | 79 |
| 10.5. | Связь и информация | 81 |
| Глава 11. | Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами | 82 |
| 11.1. | Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды | 83 |
| 11.2. | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий | 84 |
| 11.3. | Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов | 85 |
| Глава 12. | Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | 96 |
| 12.1. | Исходные данные | 96 |
| 12.2. | Общие сведения | 96 |
| 12.3. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны | 96 |
| 12.3.1. | Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 | 97 |
| 12.3.3. | Эвакуация населения | 101 |
| 12.3.4. | Инженерная защита населения | 101 |
| 12.4. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 102 |
| 12.4.1. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 102 |
| 12.4.2. | Природные чрезвычайные ситуации | 107 |
| 12.5. | Противопожарные мероприятия | 112 |
| 12.6. | Заключение | 114 |
| 12.7. | Выводы | 115 |
| 12.8. | Приложения к разделу | 116 |
| Глава 13 | Основные технико-экономические показатели | 121 |
|  | Приложения: «Техническое задание на разработку генерального плана Сурковского совета Тогучинского района НСО» от 23 июля 2012г. | 124 |
|  | Протокол рассмотрения материалов по проекту «Генеральный план Сурковского сельсовета Тогучинского района НСО | 141 |

Авторский коллектив:

(список основных исполнителей)

| № | Раздел проекта | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочный | ГАП Ведущий архитектор | Соколова Г.Д. Редкачева В.А. |  |
| 2. | Экономический раздел | Начальник экономического отдела Экономист | Баталова Н.А. Корсакова Т.В. |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Шляхова В.В. |  |
| 4. | Компьютерное обеспечение проекта | ГАП Ведущий архитектор Инженер 2 кат. | Соколова Г.Д. Редкачева В.А. Колмакова В.С. |  |

Схема расположения Тогучинского района на территории НСО.

Схема расположения Сурковского сельсовета на территории

Тогучинского района НСО.

Введение

Проект генерального плана Сурковского сельсовета, Тогучинского муниципального района Новосибирской области выполнен в соответствии со следующими правовыми основами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в ред. 2012 года;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 10.2001 г. № 136-ФЗ, в ред. 12 декабря 2011 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

СП 42.13330.10. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 244 от 26.05.20011 г.;

Необходимость разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского муниципального района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией «Схемы территориального планирования Тогучинского района», разработанной Институтом проблем управления им В.А.Трапезникова РАН в 2010 году, г. Москва и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

Исходными материалами для выполнения проекта генерального плана Сурковского сельского поселения, Тогучинского муниципального района  являются полученные по запросам официальные данные подразделений администрации и организаций Сурковского сельского поселения, Тогучинского муниципального района и Новосибирской области.

Структура работы содержит следующие основные блоки:

- социально - экономический,

- планировочный,

- транспортный,

- инженерный.

Проект выполнен с выделением трёх этапов реализации:

I очередь строительства – 2022 год;

Расчетный срок – 2032 год;

Часть 1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития  Сурковского сельсовета

В 2011 году в сельсовете была принята 1 программа, а именно:

| 1. | «Комплексная программа социально-экономического развития Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2011-2025 годы», утвержденная Решением 9-й сессии четвертого созыва Совета депутатов Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от «26» августа 2011 года № 39. |
| --- | --- |

За прошедший 2012 год были достигнуты следующие контрольные показатели социально-экономического развития Сурковского сельсовета:

  - Характеристика экономического потенциала поселения

Таблица 1

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 36708 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 32540 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 406 |
| 2) неиспользуемые площади | 4168 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 1948 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | - |

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2011, тыс. га

Таблица 2

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские (фермерские хозяйства) | личные подсобные хозяйства | прочие |
| 1. Сельскохозяйственные угодья | 23,875 | 8,895 | 6,60 | 0,406 | 7,974 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 11,279 | 2,8 | 5,3 | 0,406 | 2,773 |
| залежи | 2,7 | 2,7 | - | - | - |
| сенокосы | 4,982 | 0,638 | 0,35 | - | 3,994 |
| пастбища | 4,597 | 2,44 | 0,95 | - | 1,207 |
| многолетние насаждения | 0,317 | 0,317 | - | - |  |

Основные показатели связи общего пользования

Таблица 3

| Показатели | годы |
| --- | --- |
|  | 2010 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 130 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 100 семей, штук | 26 |

Структура бюджета

Таблица 4

| Показатели | г о д ы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 6694,4 | 6013,2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 3878 | 3486 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 6,4 | 15,3 |
| - плата за ресурсы |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи | 90,5 | 78,8 |
| - прочие доходы | 3,1 | 5,9 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 717 | 1277,1 |
| в том числе: - земельный налог | 322,1 | 872,2 |
| - налоги на доходы физических лиц | 271,2 | 206,5 |
| - налог на имущество физических лиц | 57,6 | 30 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду |  |  |
| - |  |  |
| - прочие | 66,1 | 168,4 |
| в том числе на душу населения, руб. | 415 | 740,3 |
| 4. Расходы бюджета, тыс. руб., всего | 6500,7 | 6619,9 |
| в том числе на душу населения, руб. | 3766 | 3838 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - культура - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 52 13 34 | 50,8 9 40 |

На работу экономики продолжают  оказывать влияние ряд нерешенных проблем.

Требуют решения следующие проблемы:

-	ремонт внутрипоселковых и межпоселковых дорог,

-	строительство водопровода, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и другие.

Часть 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Сурковского сельсовета

Глава 1. Анализ использования территорий сельсовета

  - Историческая справка.

    - История освоения района (края)

Первые поселения на территории Новосибирской области появились еще в эпоху палеолита. Однако археологические свидетельства того периода, собранные на территории Тогучинского района, очень скудные. В отличие от палеолита памятники эпохи неолита, нового каменного века (4-3 тыс. до н.э.) в Тогучине довольно хорошо изучены. Поселения этого времени раскапывались в 1975-76гг.

Во второй половине первого тысячелетия в степях Центральной Азии происходят бурные события, связанные с выходом на историческую арену масс тюркоязычного населения.

С образованием Уйгурского каганата связывается продвижение на земли Новосибирской области тюркского населения с Северного Алтая. К сожалению, средневековые памятники на территории нашей области исследованы не столь полно и равномерно, как этого бы хотелось.

В 1604 году был основан город Томск, который надолго стал центром освоения русскими восточных земель. Первое заселение земель нашей области русскими поселенцами, началось именно со стороны Томского уезда. Первая деревня Кругликово была основана в 1695 году в нынешнем Болотнинском районе томским жителем Алексеем Степановым сыном Кругликовым.

Первое русское поселение на землях будущего Тогучинского района Новосибирской области возникло в 1691 году, когда томскими служивыми людьми на притоке Ини – речке Изыла, была основана Изылинская деревня. Вскоре по берегам этого притока возникают другие русские поселения, ибо в документах начала восемнадцатого века Изылинская деревня называется «Большой». Тогда же, в самом конце семнадцатого века, в среднем течении реки Ини возникает деревня-заимка томского казачьего сына Я.Гутова.

Заселение земель области продолжалось и в первое десятилетие восемнадцатого века. Тогда было положено начало основанию современных городов Тогучина и Искитима. Но существовала постоянная угроза со стороны кочевников, которые одним набегом могли снести с лица земли все, что создавалось многолетними трудами русских людей. Кроме того, для прочного заселения наших земель требовались более широкие меры. Вот тогда, в начале восемнадцатого века, и началось планомерное «государственное» освоение Приобья и Барабы.

В 1673 году казаки и оставшиеся телеуты Балыка Кашанова ходили походом на их нового князьца Табунку Кокова, а когда последний ввязался в 1676 году в войну с казаками, многие телеуты его улуса перекочевали к Кузнецку и на их земли между Бердью и Иней. От них то и пошли тюркские наименования поселений в нашем Тогучинском районе, унаследованные их соседями – русскими.

Здесь можно было встретить выходцев из Белоруссии, Украины, Поволжья, Саратовской, Самарской, Пензенской, Тверской губернии.

Первое время переселенцам жилось очень трудно. По приезду они сразу же попадали в кабалу к местным богатеям, ходили по другим поселкам, отыскивая работу. Жили в землянках, хотя кругом были непроходимые леса, строительный материал был рядом. Постепенно переселенцы стали обзаводиться хозяйством. Местное население занималось земледелием, скотоводством, охотой, рыбной ловлей.

В 18 веке был построен тракт Томск – Барнаул. Тракт проходил по территории района и связывал Томск с горным Алтаем, где велась разработка руд цветных металлов и их выплавка. В 1920 году на территории района стали образовываться коллективные и совместные хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию. В селах и поселках стали образовываться волостные исполнительные комитеты (ВИК), которые существовали по 1924 год. Поселения нынешнего Тогучинского района в это время входили в Гутовский, Коуракский, Гаревский и Карпысакский районы. Большая их часть относилась к Гутовскому району, который просуществовал до 1929 года, а затем вошел в состав вновь образованного Вассинского района.

Территория будущего Тогучинского района, а вместе с ним и территория нынешнего Вассинского сельсовета в XVIII веке входила Томскую Губернию. На карте, выполненной в 1825 году, можно увидеть знакомые названия озер, рек: оз. Чаны, оз. Сартлан, оз. Убинское р. Обь, р. Иня и населенных пунктов:Каинск (г. Куйбышев), Колывань, Барнаул, Кузнецк, Томск, из малых населенных пунктов, расположенных на территории нынешнй Новосибирской области и Тогучинского района: Каменка, Легостаево, Болотина, Дубровна, Ояшинское, Васино, Осиновка и т.д.

Трудно было отвоевать землю у леса, но жители, помогая друг другу, медленно, но настойчиво осваивали ее. Главными орудиями труда были топор, пила, лопата, соха, борона, только в 1914 году впервые появился железный однолемешный плуг. В 1915-1916 годы появляются сенокосилки, веялки, лобогрейки. Но эти новшества принадлежали только местным богачам.

Резкие изменения в жизни поселков района произошли со строительством железной дороги Новосибирск – Кузбасс, строительство которой началось в 1928 году. До этого времени административный центр района находился в крупном селе Вассино. В 1932 году по железной дороге началось рабочее движение поездов, а с 1934 году нормальная эксплуатация.

Строительство железной дороги изменило экономическое и географическое положение Тогучина, он оказался на важном транспортном пути в Кузбасс. Во второй половине 1931 года районный центр из села Вассино был перенесен в село Тогучин. 1 января 1932 году Постановлением ВЦИК Вассинский район был переименован в Тогучинский в составе Западно-Сибирского края.

Рис 1. Генеральная карта ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и разстояния между оными верстами. Сочинена по новейшим и достоверным сведениям в Сть.Петербурге 1825 года.

    - История Сурковского сельского совета

Сурковский сельский Совет существует на территории Тогучинского района около 70 лет, а точнее он был образован путём выделения из Останинского сельского Совета решением Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся № 840 от 12 июля 1944г. Первым председателем был Шерстобоев Василий Афанасьевич.

Само с. Сурково, давшее название сельсовету, образовалось в середине Х1Х века из заимки Суркова. Расположено оно в 12 км от г. Тогучина и 135 км. от г. Новосибирска на берегах речки Тогучинка.

Первые поселенцы братья Балаганские селились на возвышенном местечке, называемом «Камень», а переселенцы из Подольской губернии Шерстобоевы поселились на правом берегу Тогучински, там где в нее впадает речка Боровлянка. Каждый второй житель села носил фамилию либо Балаганский, либо Шерстобоев. Село росло и развивалось. Появилась начальная школа, магазин, увеличивалось и население. Но начавшаяся в 1918г. Гражданская война перечеркнула надежды на мирную жизнь. Войска Колчака вели боевые действия в Сибири. В с. Верх-Ачино против колчаковцев действовал партизанский отряд. Скромный обелиск с красной звездой на территории бывшей д. Жарковка напоминает о расстреле колчаковцами троих мирных жителей. После окончания Гражданской войны на территории сельсовета стали появляться первые коммуны.

Своё развитие с. Сурково получило после образования Сурковской МТС в апреле 1940г. Эта МТС обслуживала все близлежащие колхозы. Когда началась Великая Отечественная война, жители сёл и посёлков стали уходить на фронт. 320 Сурковчан не вернулись с войны. В 1973г. по инициативе бывшего председателя сельсовета, фронтовика, Василькова К.Д., возле строящегося здания новой школы был открыт памятник воинам  с. Сурково, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такие же памятники были открыты в с. Долгово и п. Русско-Семеновский.

В середине 50-70 гг. ХХ века меняется жизнь в селе. В связи с реорганизацией МТС и  укрупнением колхозов появились совхозы «Сурковский», «Долговский» и плодово-ягодный сохоз «Семеновский». Трудовые достижения работников совхозов были оценены по достоинству государством. Многие механизаторы и животноводы совхоза «Сурковский» были награждены орденами и медалями: доярка Ферстяева В.И., телятницы Кондратенко Т.И. и Райхерт А.Г., техник по воспроизводству стада Ланг Л.В..

В настоящее время в состав Сурковского сельсовета входят с. Сурково, д. Долгово, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский, д. Верх-Ачино и п. Красный Выселок.

Территория сельсовета занимает площадь около 42 тысяч гектаров. В настоящее время на этой территории проживает 1655 человек, в том числе в с. Сурково проживает  850 человек. Основным видом экономической деятельности на территории сельсовета является сельское хозяйство. Эту отрасль представляют ООО «Сиб-Колос», возглавляемое Б.М. Невзоровым, СПК «Семеновское», возглаляемое  С.М.Гундаревым, СПК «Истоки», возглавляемое В.А. Козик. Также имеются фермерские хозяйства в д. Долгово, д. Останино, д. Осиновка.

На территории сельского Совета работают:

- две средних общеобразовательных школы (д. Долгово – директор Коноплицкая С.В.,

. Сурково- директор Шиляева Н.И.);

- 1 специальная (коррекционная) школа п.Русско-Семеновский,директор Престинская Г.В.

- 1 врачебная амбулатория (с. Сурково, гл.врач Ерошевская Т.В.);

- 2 ФАПа (д. Долгово, п. Русско-Семеновский);

- 2 почтовых отделения;

- Сурковский культурно-досуговый центр, куда входят 3 библиотеки, 3 СДК и 2 киноустановки (директор Часовская М.М.);

- 1 детский сад (с. Сурково, заведующая Жидких Л.В.);

- 6 торговых предприятий.

В период с 2006 по 2011 годы в сельском Совете были отремонтированы сельские  дома культуры в с. Сурково, д. Долгово, п. Русско-Семеновском. Была построена автономная котельная в детском саду. Частично отремонтированы дороги, водопроводы, школьная котельная.

Многие жители нашего поселения участвуют в общественной жизни сёл. Действует Совет ветеранов, активно работает женсовет. Сельсовет принимает активное участие в жизни района,как спортивной, так и культурной. По итогам 2011г. Сурковский КДЦ признан лучшим в районе, а его директор Часовская М.М. награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ.

Глава 2. Прогнозируемые ограничения использования территорий

2.1. Географическое положение

Сурковский сельсовет  занимает территорию 42 669 га. Поселение расположено в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 137 км от областного центра, в 22 км от г. Тогучин, связь с которым осуществляется автомобильным транспортом. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Тогучин  25 км.

Сурковский сельсовет на западе граничит с Гутовским сельсоветом, на севере с Болотнинским районом, на востоке с Киикским сельсоветом и на юге с г. Тогучин.

Через Сурковский сельсовет, с севера на юг, проходит региональная автомагистраль К-16 - («Тогучин - Карпысак») – это транспортное направление, проходящее от д. Долгово – д. Останино – с. Сурково – п. Русско-Семеновский – г. Тогучин, от г. Тогучин к  региональным автомагистралям К-38 «г. Новосибирск – с. Сурково - г. Ленинск-Кузнецкий» и К-19р « Новосибирск –  Ленинск-Кузнецкий».

В состав сельского поселения входят семь населенных пунктов – с. Сурково, д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский. Общая численность населения 1655 человек, в том числе в с. Сурково проживает  850 человек.

Специализация сельсовета – сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 32 сельскохозяйственных  предприятия, в том числе, 29 крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.2. Природные условия и ресурсы

2.2.1. Климатическая характеристика территории Сурковского

сельского поселения

Климат территории Сурковского сельсовета относится  к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха – 0,5оС, июля +18°, января –19,5°С. Абсолютный максимум температуры составляет 38,0°С, минимум -55,0°С. Переходы среднесуточной температуры воздуха через 0°С наблюдаются обычно в начале апреля и во второй половине октября. Период с положительной среднесуточной температурой продолжается 178 дней.  Устойчивые морозы наступают в среднем с 13.11 и прекращаются в среднем 19.03, продолжаясь 127 дней. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны, соответственно, -35° и -21°.  Продолжительность отопительного периода 220 дней.

Другой важный элемент климата – осадки. Годовая сумма осадков составляет 480 мм (больше, чем в западных районах Новосибирской области). Из этого количества за вегетационный период выпадает 280 мм, а за теплый – 350 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале. Снежный покров небольшой, в среднем 32-36 см.

Средняя дата появления снежного покрова приходится на середину октября.  Снегопады образуют устойчивый снежный покров в первой декаде ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале-марте (0.5 м).  Разрушение устойчивого снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля.

Максимальная глубина промерзания почвы 2.0 - 2.1 м.

Характер местности района обуславливает типичный ветровой режим, преобладают юго-западные ветры. Господство этих ветров особенно сильно выражено зимой. Среднемесячная скорость ветра колеблется в пределах 1,8 – 6,1 м/с, в среднем за год составляет 2,2 м/с.  При данной скорости ветра метеорологические условия малоопасные. Полные затишья (штиль) наблюдаются от 33 до 35 % дней года.

Таким образом, агроклиматические ресурсы можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

Выводы:

- По строительно-климатическому районированию территория отнесена по СНиПу П-60-72 к подрайону 1В.

- Территория района благоприятна для возделывания средне - и позднеспелых сельскохозяйственных культур, условия увлажнения достаточно благоприятные, но существует вероятность засух.

В целом климатические условия района планировочных ограничений не вызывают.

2.2.2. Рельеф

Большая часть Тогучинского района расположена в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины. Северная часть района, в которой располагается Сурковский сельсовет,  расположена на равнине, расчлененной плоскими увалами, долинами рек и оврагами. Рельеф местности Тогучинского района характеризуется следующими максимальными высотами:

• южная часть района – г. Лысая 485 м над уровнем моря;

• средняя часть – сопка Холодная 381 м;

• северная часть – высота 291 м.

Территория Сурковского сельсовета подвержена водной эрозии проявляющейся при поверхностном стоке талых и дождевых вод.

Рельеф является одним из ведущих факторов в почвообразовательном процессе.

Повышенные части рельефа – увалы и пологие склоны заняты темно-серыми и серыми лесными оподзоленными почвами. На крутых склонах формируются серые и светло-серые лесные почвы.

В связи с относительно высоким общим расчленением равнины лугово-черноземные почвы локализуются здесь лишь по нижним частям пологих склонов и их шлейфам, а также по днищам балок в сочетании с черноземно-луговыми. Эти почвы отличаются как высокой гумусированностью и повышенной мощностью гумусового горизонта (до 60-70 см), так и промытостью профиля, а вследствие этого проявлением в нем признаков оподзоливания. По долинам местных рек формируются луговые оподзоленные почвы, а иногда и болотные.

2.2.3. Гидрология, гидрография, ресурсы поверхностных вод

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки, ручьи и водоѐмами: озера, пруды и болота.

В северной части сельсовета располагаются реки:

-Топкая, протяженность реки в пределах Сурковского сельсовета составляет 6,0 км;

-Ключевская – 5,8 км в границах с/с;

-Ача – 13,0 км в границах с/с (д. Верх - Ачино).

В западной части муниципального образования протекают реки:

-Маматын – 14 км в границах с/с – д. Долгово;

-Жуковский – 3,5 км в границах с/с;

-Боровая – 8,0 км в границах с/с;

В восточной части находятся следующие реки:

-Осиновка – 22 км в границах с/с (д. Осиновка);

-Киик – 19,5 км в границах с/с (д. Осиновка);

-Катиха – 2,2 км.

Из центральной части Сурковского сельсовета на юг протекают:

-Тогучинка – 33,0 км в границах с/с (п. Красный Выселок, с. Сурково, п. Русско - Семеновский);

-Крутая – 2,5 км;

-Спирина – 1,9 км;

-Сурь – 8,0 км;

-Боровлянка – 17,5 км;

-Литвинка – 4,4 км.

Общая протяженностьводотоков (реки, ручьи) составляет 223,3 км.

Основной фазой рек сельсовета является половодье, в период которого проходит 60-90 % годового стока. Основным источником питания рек в период половодья по всей территории являются твердые осадки. Снеговой сток составляет 75-100 % годового, дождевого 0-10 %, грунтовый – 0-20 %. Суммарный весенний сток составляет 70-95 % годового.

После прохождения половодья на всех реках территории с июня по октябрь устанавливается летне-осенняя межень. Наименьшие расходы воды приходится, как правило, на август-сентябрь.

По санитарно-бактериологическим показателям вода пригодна для питьевых и хозяйственных целей только при условии её очистки и коагуляции примесей.

По состоянию на 2012г. площадь земель водного фонда составляет 183  га или около 0,5% площади территории района.

Плотность речной сети Сурковского сельсовета – 0,5 км/100* км2.

2.2.4. Геологическое строение

Тогучинский район находится в границах Алтае-Саянской складчатой области. Сурковскоий сельсовет  расположен в пределах Кузнецкой впадины.

В конце палеозоя - в начале мезозоя в пермском периоде и начале триаса на территории Западно-Сибирской равнины и Приобского плато завершился крупный этап горообразования так называемая герцинская складчатость. Горные породы, накапливающиеся сотни миллионов лет на морском дне, и имевшие горизонтальное залегание, оказались смятыми в складки, а в глубины земли происходило внедрение магматических пород.

В процессе горообразования осадочные морские горные породы уплотнились, стали твердыми и в основном потеряли свойство пластичности.

Территория оказалась значительно поднята.

Смятые в складки горные породы, пронизанные в ряде мест телами магматических пород, составляют фундамент района. В настоящее время фундамент перекрыт более молодыми отложениями и находится на глубине 50-200 м от поверхности.

Верхнюю часть фундамента составляют породы верхнего девона и нижнего карбона (каменноугольный  период) и представлены глинистыми сланцами, песчаниками, алевролитами.

В условиях спокойного тектонического режима в течение триаса, юры, мела, нижнего и с го палеогена происходили разрушение и вынос (денудация) горных пород. Уже в триасе на высоких горах формируется низкогорный рельеф, а в юре на месте современной возвышенности существовала холмистая равнина с высотой не более 200-300 м. В условиях влажного и теплого климата интенсивно протекали процессы выветривания горных пород, и в понижениях рельефа накапливалась кора выветривания из глинистых пород мощностью от 10 до 20-30 м.

В конце палеогена и в неогене начинается интенсивное накопление осадочных пород мощностью 30-100 м в виде песков, алевролитов и глин, галечников, разнозернистых песков с гравием и галькой, алевритом и глин. (10-20 м).

В начале четвертичного периода в раннем плейстоцене  происходило  обширное накопление озерных и озерно-аллювиальных отложений в виде серых, буровато-серых, зеленовато-серых, коричневато-бурых карбонатных глин, тяжелых суглинков и в виде прослоев песка и супесей.

В конце указанного периода территория начала медленно подниматься, озерная аккумуляция уступает место накоплению лессов и лессовидных суглинков.

В конце раннего - начале среднего плейстоцена (тобольское время) произошли значительные изменения в рельефе. Территория Приобья испытывала перемещение отдельных блоков по линиям тектонических разломов и в целом испытывала поднятие от 35 до 100 м. Происходила перестройка гидрографической сети.

В это время обособлялась Томь - Колыванская возвышенность, с высотами 150-200 м, и формируется Пра - Томь. Впервые появляется сток из Кузнецкой котловины на север.

Средний плейстоцен - время максимального Самаровского оледенения. Граница материкового ледника опускалась южнее широтного отрезка Оби. Территория Приобья характеризуется холодным сухим климатом. В это время протекали процессы аккумуляции (накопления) лессовидных пород. Мощность их слоев составляет 10-30 м и более.

Мощное накопление осадочных пород в Бийско-Барнаульской впадине, вызвало повышение ее поверхности. Таяние ледников на Алтае привело к увеличению водности Пра-Оби. Произошло переливание ее вод через Каменский уступ и начала формироваться современная долина Оби.

В это же время территория Приобья испытывала медленное поднятие.

Во второй половине позднечетвертичного времени приблизительно 25-16 тыс. лет назад на севере Западной Сибири отмечалось распространение покровного верхнезырянского (сартанского) ледника. Климат на юге Западной Сибири был более суровым и континентальным по сравнению с современным. В это время на юге Западной Сибири происходит накопление лессовых отложений. Указанные отложения залегают на всех элементах рельефа, кроме первых террас и пойм. Самые молодые лессовидные отложения развиты на вторых надпойменных террасах. Время формирования поверхностных отложений вторых террас оценивается в 30-20 тыс. лет назад. Считают, что формирование лессовидных отложений завершилось 14 тыс. лет назад, захватив период деградации поздневюрмских ледников.

Около 16,5 тыс. лет назад начался интенсивный распад ледников. В течение всего этапа отмечается единая тенденция потепления климата. На фоне общего потепления отмечались резкие короткие (от 200 до 300 лет) и очень сильные понижения температуры.

Продолжается становление современного рельефа. Крупные формы рельефа к тому времени определились в общих чертах, и продолжалась моделировка их поверхности внешними процессами.

Интенсивно протекают процессы водной эрозии. Этому способствует широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, значительные уклоны поверхности, большая длина распаханных склонов, ливневой характер осадков летом, глубокое промерзание грунтов и быстрый сток талых весенних вод при интенсивном таянии снега. Усилению эрозионных процессов способствует деятельность человека (распашка склонов, неумеренный выпас скота, сведение лесов и др.). Эрозионные процессы проявляются в виде плоскостного смыва, оврагообразования.

2.2.5. Гидрологические условия и ресурсы подземных вод

Тогучинский район расположен в пределах Алтае-Саянского сложного бассейна корово-блоковых вод.

Характер сезонных колебаний поверхности отличается относительной стабильностью в течение года с небольшими годовыми амплитудами (в основном 0,1-0,26 м, реже до 0,5 м).

Весенне-летние максимумы уровней подземных вод в основном располагались на низких отметках, до 30-50 % ниже нормы. Летне-осенние минимумы приходятся в основном на конец октября – начало ноября и превышают предвесенние на 0,05-0,7 м (в среднем на 0,15 м). При этом ноябрьские уровни ниже в среднем на 0,25 м, за исключением скважин, расположенных вблизи р. Иня и ее притоков.

Режим подземных вод, формирующийся в зоне экзогенной трещиноватости пород палеозоя, на большей части является естественным. Водоснабжение района осуществляется преимущественно за счѐт подземных вод трещиноватой зоны пород палеозоя и частично за счет вод аллювиальных отложений долины р. Оби. На большей части района подземные воды изучены до глубины 100-200 м, в восточной части (Доронинская впадина) – до глубины 1880 м.

На всей территории Сурковского сельсовета подземные воды пресные с минерализацией 0,3-0,9 г/л. Основным эксплуатируемым горизонтом является водоносная зона трещиноватое палеозойских пород.

По модулю прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (на 1 км2 площади), определенных с учетом речного стока, и возможной производительности групповых водозаборов выделен  гидрогеологический район с малоблагоприятными условиями централизованного водоснабжения. В этом районе  модули прогнозных ресурсов составляют 0,2-0,4 л/(с км2); возможная производительность групповых водозаборов 1,5-10 тыс. м3/сут. (Рис.2).

В целом потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод. Весьма перспективным для создания группового сельского водопровода представляется неэксплуатируемое Курундусское месторождение.

Мониторинг состояния подземных вод Тогучинского района ведется на 6 постах – в г. Тогучине, с. Долгово, с. Доронино, с. Дергаусово, с. Марай и п. Горный. В южной части района на участках распространения гранитоидов предполагаются минеральные радоновые воды.

Подземные воды имеют большое практическое значение и широко используются шахтными колодцами и артезианскими скважинами.

Перед проектированием водозаборов следует выявить зоны повышенной трещиноватости в верхней части разреза палеозойских отложений. Проектируемые скважины следует располагать в междусопочных понижениях местности – логах, тальвегах оврагов и др.

Рис.2     Водные ресурсы.

Положительным фактором является хорошее качество подземных вод, небольшая минерализация и умеренная жесткость, отсутствие вредных компонентов. Отмечается преимущественно хорошая защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения. Водовмещающие породы, в основном, удобны для эксплуатации, т.к. не требуют сложных конструкций для скважин.

2.2.6. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия района включают территории с простыми, средне сложными инженерно-геологическими и строительными условиями. Территория района расположена на террасах левобережья р. Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Основные виды грунтов на территории района:

- крупнообломочные (щебнистые и галечниковые,  гравийные (магматогенные), гравийные (осадочные));

- песчаные (пески (гравелистые и крупные), пески средней крупности, пески мелкие, пылеватые);

- глинистые (глины, суглинки, супеси);

- скальные (граниты, известняки, сланцы, гнейсы, плотные песчаники, известняки, сланцы, песчаники нарушенные)

Грунтовые воды залегают в понижениях от 1-5 метров, до 15-20 м на водораздельных поверхностях.

Из физико-геологических процессов имеют место развитие овражно-балочной сети, изредка оползневые явления.

Появлению и росту оврагов способствует:

- Слабая сопротивляемость пылеватых грунтов, слагающих крутые склоны берегов, размыву поверхностными водами;

- Неурегулированность поверхностного стока;

- Уничтожение лесной растительности, вытаптывание дернового покрова и распахивание незакрепленных склонов.

В инженерно-геологическом отношении грунтами оснований будут являться элювиально-делювиальные лёссовидные суглинки, с прослоями кое-где супесей и песков. Грунты участками могут обладать просадочными и пучнистыми свойствами, по этому, при освоении под строительство необходимо избегать замачивания и промораживания грунтов.

2.2.7. Почвенный покров.

Почвенный покров Сурковского сельсовета представлен черноземами выщелоченными и оподзоленными. Здесь довольно широко распространены также серые лесные оподзоленные почвы – темно-серые.

Лугово-черноземные почвы локализуются  по нижним частям пологих склонов и их шлейфам, а также по днищам балок в сочетании с черноземно  - луговыми. Эти почвы отличаются как высокой гумусированностью и повышенной мощностью гумусового горизонта (до 60-70 см), так и промытостью профиля, а вследствие этого проявлением в нем признаков оподзоливания. По долинам рек формируются луговые оподзоленные почвы, а иногда и болотные.

Черноземы вместе с лугово-черноземными почвами формируются под степной растительностью и приурочены к повышенным хорошо дренированный элементам рельефа. Эти геоморфологические структуры сложены четвертичными облёссованными карбонатными суглинками, которые служат почвообразующими породами черноземов.

На схеме производительной способности земель (относящейся к положению о территориальном планировании «СТП Новосибирской области») отражено место, занимаемое Тогучинским районом и Сурковским сельсоветом.

Земли Сурковского сельского поселения согласно «Схеме территориального планирования Тогучинского района НСО» по категориям подразделяются на особоценные и земли среднего качества.

Особоценные земли представлены черноземами выщелоченными тяжелосуглинистыми среднемощными и среднегумусированными в сочетании с луговыми почвами понижений эрозионно-ложбинного рельефа эрозионно слабозащищенными. Земли среднего качества – сочетание серых, светло-серых, темно-серых среднесуглинистых, среднемощных и среднегумусированных с черноземами оподзоленными, а также луговыми по долинам рек.

Рис.3     Структура землепользования в разрезе категорий земель

Территория сельсовета относится к территориям с наиболее интенсивной водной эрозией (СТП Новосибирской области).

Рис.4   Процессы, влияющие на качество почв

Долины рек служат главными дренами территории, а их террасы используются как пастбищные угодья, которые нередко зарастают кустарниками. Берега необходимо расчищать от кустарников и тем самым улучшать водопропускную способность рек, что крайне важно в многоводные годы.

Речные долины подлежат облесению. Пойменные и надпойменные террасы целесообразно подвергнуть культуротехническому улучшению и использовать под заливные сенокосы, а вблизи населенных пунктов — под овощные культуры.

Пахотные земли обеднены питательными веществами, хорошо отзываются на внесение органических и минеральных удобрений. Пашни в значительной степени подвержены водной эрозии и нуждаются в защите.

Необходимо проводить работы по орошению с учетом мер борьбы с водной и ветровой эрозией.

Территория Сурковского сельского поселения отличается условиями, наиболее благоприятными для ведения зернового хозяйства. Основная специализация — товарное зернопроизводство в комплексе с животноводством (мясо - молочное производство).

2.2.8. Растительный и животный мир

Территория Сурковского сельсовета относится к Присалаирскому  лесорастительному району.

Растительность представлена березовыми и березово-осиновыми лесами, сосновыми борами, березовыми колками.

Поймы рек, склоны балок возможно использовать под сенокосы и пастбища.

В сосновых борах в подросте встречаются калина, смородина, черемуха, малина и др. В березовых лесах встречаются хвойные породы (ель, сосна, пихта и др.).

Травостой представлен овсяницей гигантской, ежой сборной, викой лесной, клевером луговым, пыреем, полынью, сурепкой, вьюнком и другими видами растений.

Здесь встречаются ценные лекарственные растения: зверобой, душица, медуница, адонис. Но в настоящее время на большей территории (степных просторах) размещены пашни.

Рис. 4   Биоресурсный потенциал Сурковского сельсовета

Сурковский сельсовет  располагает значительным потенциалом растительных ресурсов для следующих видов деятельности: сенокошение и пастьба скота, пчеловодство (получение товарного мѐда),  заготовка орехов, берѐзового сока, грибов, ягод и других пищевых продуктов леса,  заготовка лекарственного и технического сырья растительного происхождения.

Культурная растительность может быть представлена пшеницей, овсом, ячменем, горохом, подсолнечником, многолетними травами (люцерна, костер), гречихой, льном-долгунцом, картофелем.

Из сорняков распространены осот желтый и розовый, сурепка, хвощ полевой, жарбей, пырей, смолевка-хлопушка, молочай, осюг.

Животный мир района богат, разнообразен и носит смешанный характер лесных и степных форм. Из лесных животных распространены белка, бурундук, колонок, заяц-беляк, выдра, крот; из птиц – глухари, рябчики и др. Здесь же водятся типичные лесостепные животные: горностай, ласка, лисица. Незначительно распространение волка. Также водится пестрый дятел, встречаются ящерицы и ядовитые змеи – гадюки.

В Красную книгу России занесено 36 видов растений и 31 вид животных.

Рис. 5   Использование земель для целей растениеводства

- 2.2.9. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Сурковского сельского поселения располагаются Осинковское  и Русско-Семеновское месторождения известняков строительных. Осинковское месторождение является резервным. В настоящее время работа Русско-Семеновского карьера приостановлена (ранее производилась известь II  сорта и щебень в бетоны марок 150 и 300), запас месторождения не исчерпан. Возможно восстановление работы данного  предприятия.

Планируется до 2015 г. произвести отвод земельного участка Осинковского месторождения под строительство завода по производству цемента мощностью до 1.3 млн.т. (согласно схеме территориального планирования муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области).

- Часть3. Технико-экономические основы развития

- сельского поселения

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа экономического развития Сурковского сельсоветаи в соответствие с техническим заданием на разработку генерального плана.

Цели данного проекта:

1. Создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Создание основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития населенного пункта; определение зон инвестиционного развития.

При разработке раздела была использована информация, предоставленная администрацией Сурковского муниципального образования.

Цели данного проекта:

1. Создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

2. Создание основы для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития населенного пункта; определение зон инвестиционного развития.

Сурковское муниципальное образование входит в групповую систему расселения с центром в с. Сурково и расположено в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 137 км от областного центра, в 22 км от г. Тогучин, связь с которым осуществляется автомобильным транспортом. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Тогучин  25 км.

В состав сельского поселения входят семь населенных пунктов – с. Сурково, д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский. Общая численность населения 1655 человек, в том числе в с. Сурково проживает  850 человек.

На 01.01.2012 года зарегистрировано 52 предприятия, из них  сельскохозяйственных  предприятий -32, в том числе, крестьянских (фермерских) хозяйств - 29, торговли -6, лесохозяйственных  - нет, строительных - нет, транспортных – нет.

На территории сельского поселения располагаются месторождения известняков строительных, являющихся цементным сырьем, – Осинковское (неразрабатываемое) и Русско-Семеновское (разрабатываемое).

Сурковский сельсовет обладает достаточным природо - ресурсным, трудовым, производственным потенциалом для экономического развития территории.

Общая площадь земель в границах поселения – 36708 га. Сельскохозяйственные земли занимают 32540 га, из них пашни 12579 га, земли лесного фонда 1948 га, земли населенных пунктов 406 га.

В целом эффективность использования земельного фонда на расчетный срок возрастет. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице 5.

Таблица 5

Баланс земельных ресурсов сельского поселения

| № п.п. | Наименование территорий | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселения всего, га | 42 669 | 100,0 |
| 1. | Земли сельскохозяйственных угодий всего, га | 36 708 | 86,0 |
|  | в том числе пашни, га | 12 579 | 29,5 |
| 2. | Земли поселений всего, га | 406 | 1,0 |
| 3. | Земли лесного фонда всего, га | 1948 | 4,5 |
| 4 . | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи всего, га | 103,8 | 0,2 |
| 5. | Земли водного фонда всего, га | 183 | 0,5 |
| 6. | Прочие земли всего, га | 3 320,2 | 7,8 |

- Глава 3. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

- Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики Сурковского сельского поселения является сельское хозяйство. Основным видом хозяйственной деятельности предприятий являются животноводство и растениеводство. Общая площадь земель,  используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися   производством сельскохозяйственной продукции на 01.01.2012г.  составила  32540 га, под зерновыми культурами - 11 279 га, под кормовыми - 4 982 га. Более 78 % земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям.

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2012 г. составляет 1133 коровы (926 голов в ООО «Сиб-Колос»,180 голов в ЛПХ, 27 голов в КФХ), 675 свиней (360 – в ЛПХ, 315 – в КФХ), 10 коз (в ЛПХ), 33 лошади (в ЛПХ),  879 голов птицы (в ЛПХ).

Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража.

Среди проблем в сельском хозяйстве стоить отметить: износ основных фондов, высокую стоимость ГСМ и с/х техники, недостаток госдотаций  и льготного кредитования, спад сельскохозяйственного производства привел к снижению численности населения, занятого в производстве.

Несмотря на существующие проблемы  сельского поселения имеются свободные земельные ресурсы, в том числе ценные сельскохозяйственные земли, что создает хороший потенциал для развития сельского хозяйства. Эффективное использование и забота о сохранении плодородного слоя земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбищ и сенокосов) позволит получить более высокие урожаи и создать прочную кормовую базу. Также предлагается улучшение технологий в животноводстве и оптимизация породного состава сельскохозяйственных животных.

В планах администрации района и сельского поселения поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качество жизни населения.

Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития сельскохозяйственной отрасли. В связи тем, что освоенность территории поселения по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие его в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся ресурсов и реализации областных, районных и местных целевых программ.

Перечень сельскохозяйственных угодий приведен в таблице 6.

Таблица 6

Перечень сельскохозяйственных угодий

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянско-фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | прочие |
| Сельскохозяйственные угодья, га | 23,875 | 8,895 | 6,60 | 0,406 | 7,974 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 11,279 | 2,8 | 5,3 | 0,406 | 2,773 |
| сенокосы | 2,7 | 2,7 | - | - | - |
| пастбища | 4,982 | 0,638 | 0,35 | - | 3,994 |
| многолетние насаждения | 4,597 | 2,44 | 0,95 | - | 1,207 |

Поголовье скота в личных хозяйствах населения снижается из-за сложности в заготовке кормов, фуража.

Промышленность

Промышленных предприятий на территории поселения нет. Имеются подготовленные площадки для промышленного развития.

Наличие сырьевой базы (зерно, мясо, молоко) обуславливает развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Проектом предлагается на базе пруда в с. Сурково организацию рыбоводческого хозяйства.

Добыча минерально-сырьевых ресурсов

На территории Сурковского сельского поселения располагаются Осинковское  и Русско-Семеновское месторождения известняков строительных. Осинковское месторождение является резервным. В настоящее время работа Русско-Семеновского карьера приостановлена (ранее производилась известь II  сорта и щебень в бетоны марок 150 и 300), запас месторождения не исчерпан. Возможно восстановление работы данного  предприятия.

Схемой территориального планирования муниципального образования Тогучинского района Новосибирской области планируется до 2015 г. произвести отвод земельного участка Осинковского месторождения под строительство завода по производству цемента мощностью до 1.3 млн.т.

Транспорт и связь

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляет СПК «Семеновский», ООО «Сиб-Колос». Пассажирские перевозки на территории МО Сурковского сельсовета осуществляет Тогучинское автотранспортное предприятие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Сурковского сельсовет, составляет 44,9 км, в том числе с твердым покрытием - 44,9 км. Прирост дорог  с усовершенствованным типом покрытия (строительство и реконструкция)  за последние 2 года составил 2,0  км.

В настоящее время существует необходимость реконструкции транспортных коммуникаций, в связи  с высоким уровнем износа,  снижающим сроки службы автотранспорта и увеличивающим стоимость грузоперевозок.

Услуги почтовой связи оказывает  2 почтовых отделения в с. Сурково и в д. Долгово. Численность занятых в этой сфере составляет 5 человек. Качество услуг телефонной связи, предоставляемых на территории сельского поселения, очень низкое, в связи с использованием устаревшего оборудования.

На перспективу предполагается некоторый рост транспортной сферы за счет новых транспортных предприятий, так как в настоящее время отсутствует надежное пассажирское сообщение с соседними сельскими поселениями и районами.

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо.

Согласно статистическим данным на территории поселения в настоящее время малых предприятий зарегистрировано - 0, индивидуальных предпринимателей – 4 (численность работников 11  человек). Основным видом деятельности индивидуальных предпринимателей является торговля.

К проблемам в сфере малого предпринимательства можно отнести несовершенство законодательной базы, нехватку собственных средств для ведения предпринимательской деятельности, низкую квалификация специалистов и др.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. Целесообразна организация малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспортным перевозкам, строительству. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Перечень предприятий муниципального образования приведен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень предприятий муниципального образования

| №№ пп | Наименование предприятия, учреждения или организации | Численность всех кадров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МУП "Сурковское" | 8 |
| 2. | ООО «Сиб-Колос» | 65 |
| 3. | Сурковская врачебная амбулатория | 6 |
| 4. | Сурковская СОШ | 33 |
| 5. | Сурковский детский сад | 11 |
| 6. | Сурковский КДЦ | 11 |
| 7. | Долговский ФАП | 2 |
| 8. | Администрация с. Сурково | 7 |
| 9. | ФГУП Почта России с. Сурково | 4 |
| 10. | Русско-Сельский ФАП | 2 |
| 11. | Долговская СОШ | 25 |
| 12. | СПК «Истоки» | 7 |
| 13. | СПДК «Долговский» | 3 |
| 14. | ФГУП Почта России д. Долгово | 1 |
| 15. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа | 25 |
| 16. | СПК «Семёновский» | 16 |
| 17. | СПДК «Русско-Семёновский» | 4 |
| 18. | Крестьянско – фермерские хозяйства | 15 |
| 19. | 2 магазина потреб кооперации | 7 |
| 20. | ИП Невзоров | 4 |
| 21. | Магазин «Магнит» | 3 |
| 22. | ИП Шешукова | 3 |
| 23. | ИП Кожемякина, магазин «Елена» | 1 |
| Новое строительство |  |  |
| 1. | Фермерские хозяйства | 20 |
| 2. | Заготовительное предприятие | 10 |
| 3. | Перерабатывающие предприятия | 15 |
| 4. | Предприятия бытового обслуживания | 16 |
| 5. | Предприятия общественного питания | 10 |
| 6. | Магазины | 15 |
| 7. | Гостиничный комплекс | 6 |
| 8. | Завод по производству цемента | 15 |

Обслуживающая отрасль

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Здравоохранение.

Система здравоохранения Сурковского сельсовета  представлена Сурковской амбулаторией и двумя ФАПами в с.Долгово и п. Русско-Семеновский, аптеки и аптечные пункты в сельском поселении отсутствуют. Численность занятых в сфере здравоохранения составляет 10  человек. Охват профосмотром составил 93% от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением составил  97.4%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.

Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений не  улучшается, но  проведены ремонты в Долговском ФАПе,  проведена реконструкция  Сурковской участковой больницы.

До 2015г. проектом предполагается организация аптечного пункта в с. Сурково.

Система здравоохранения имеет целый ряд проблем от нехватки финансирования до недостатка специалистов, способных оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Таким образом, необходимо улучшение качества медицинского обслуживания и внебольничной помощи населению, улучшение медико-технического и лекарственного оснащения, а также кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, а также увеличение притока молодых специалистов.

Образование.

В системе образования  поселения на 01.01.2012 функционирует одно  дошкольное детское учреждение – МКДОУ Сурковский детский сад, которое посещают  20 человек (численность работников составляет 11 человек), две средних общеобразовательных школы  Сурковская СОШ (рассчитана на 400 мест, посещают 104 человека, численность работников – 33), Долговская СОШ (на 120 мест, количество обучающихся – 26 человек, работает 25 человек) и одно  Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  -  специальная (коррекционная) общеобразовательная  школы 8 вида в п. Русско-Семеновский (количество мест -80, обучается – 67 человек, занято – 25 человек).

К 2025 году необходимо увеличить количество мест  в дошкольных детских учреждениях до 60 в с. Сурково за счет строительства детского сада на 40 мест и организацию ДДОУ на 25 мест в д. Долгово.

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз  учащихся к  Сурковской СОШ и Долговской СОШ.

К проблемам в сфере образования можно отнести неудовлетворительное материальное снабжение школ, необходимость капитального ремонта учреждений, приобретения современной техники и оборудования, отсутствие притока молодых специалистов (остается высоким процент учителей пенсионного возраста).

Культура.

Учреждения культуры района являются центрами досуга, информации, развития народного и художественного творчества, эстетического и нравственного воспитания населения.

За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работают 2 дома культуры и один клуб: МКУК «Сурковский  КДЦ» рассчитанный на 156 мест в зрительном зале (необходима реконструкция до 250 мест), СПК «Долговский» - на 100 мест (необходима реконструкция до 120 мест), СПК « Русско – Семёновский » - на 66 мест (необходима реконструкция до 90 мест в зрительном зале).  Централизованная библиотечная система представлена 3 филиалами: с. Сурково – 15,8 тыс. томов, д. Долгово – 11,2 тыс. томов, пос. Русско-Семёновский – 7,4 тыс. томов, рекомендуется сохранение существующего книжного фонда с его последующим обновлением.

В 2009-2010 годах были произведены ремонт: в Долговском СДК, в Русско-Семеновском клубе, в рамках областной программы «Развитие культуры в сельской местности» в Сурковском СДК проведен ремонт крыши.

Но еще недостаточно оснащены данные учреждения современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами.  В последние годы отсутствует комплектование книжного фонда центральной библиотечной системы, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотек периодическими изданиями.

Физкультура и спорт.

В поселении действует 2 спортивных зала, 2 спортивных площадки при общеобразовательных учреждениях.  Численность занимающихся в спортивных секциях составляет 87 человек. Поселение принимает активное участие в районных сельских, спортивных, зимних и летних играх.

К проблемам в сфере физической культуры и спорта можно отнести недостаточное количество общедоступной социальной инфраструктуры, практически не обновляется материально – техническая база учреждений, недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами и спортивным инвентарем.

Комплексная программа социально-экономического развития Тогучинского района в 2011-2015гг. и на период до 2025 года предусматривает  строительство до 2015 г. спортивно-оздоровительного комплекса (3400 кв.м.), стадиона (50 000 кв.м.) и спортивной площадки (850 кв.м.).

Торговля и бытовое обслуживание.

По состоянию на 01.01.2012 года в Сурковском поселении функционирует  7 торговых точек, в том числе: 7 стационарных магазинов  (из них магазинов потребительской кооперации - 2), предприятия бытового обслуживания отсутствуют. 	В последние годы в формировании оборота розничной торговли прослеживаются положительные тенденции. Численность занятых в этой сфере составляет 31 человек.

Основная доля  от общего объема оказанных услуг приходится на долю предоставляемых коммунальных услуг.

Серьезной проблемой является утрата позиций потребительской кооперации, недостаточное обеспечение населения малых сел продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса, необходимость усиления контроля качества реализуемых товаров, отсутствие социально необходимых бытовых услуг, недостаточно высокий профессиональный уровень работников

Необходимо делать акцент на производственную, сбытовую кооперацию. В системе потребительской кооперации, обладающей кадровым потенциалом, материальной базой во всех сельских районах,  возможно максимально активизировать экономическое поведение граждан, чтобы не ограничиваться   наличием у  сельских жителей личного хозяйства, а заниматься формированием товарного хозяйства с целью продвижения продукции на рынке. Должна работать система, которая заранее определяет цену, условия, качество сельхозпродукции.

Комплексной программой социально-экономического развития Тогучинского района в 2011-2015гг. и на период до 2025 года предусмотрено создание 2 ПБО на 16 рабочих мест (до 2015 г.), магазинов продовольственных и непродовольственных товаров (до 2025г.), гостиничного комплекса на 20 номеров (до 2025г.).

Проектом предусматривается строительство бани  в с. Сурково (до 2015г).

Сурковское муниципальное образование имеет все условия для развития: благоприятные природные условия и ресурсы, наличие запасов каменного угля, леса, развитую транспортную инфраструктуру, наличие трудовых и территориальных ресурсов. Все эти условия служат гарантией дальнейшего развития муниципального образования и позволят обеспечить формирование перспективных направлений экономики (добывающей, сельскохозяйственной отраслей, деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности). Прогноз развития сельского хозяйства поселения учитывает сложившуюся ситуацию в отрасли, перспективы социально-экономического развития, основные положения областных и местных целевых программ. В перспективе можно прогнозировать устойчивый рост сельскохозяйственного производства

Этому способствует наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития отрасли. Более эффективное использование земель (пашни, пастбищ, сенокосов) позволит получить высокие урожаи и создать прочную кормовую базу. Наличие естественных пастбищ и сенокосов предопределяют развитие животноводства (молочно-мясного, племенного).

Стратегической задачей развития растениеводства на перспективу станет совершенствование структуры посевных площадей, увеличение продуктивности пашни. Для этого необходимо:

- увеличение площади посевов зерновых культур;

- увеличение производства зерновых культур;

- улучшение качества семян;

- повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственных работ;

- строительство и расширение зерносушильного хозяйства.

В животноводстве основное внимание будет направлено на решение следующих задач:

- увеличение объемов производства и улучшение качества кормов;

- развитие племенной базы;

- строительство и реконструкция животноводческих ферм;

- создание комплексов животноводческих предприятий с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации.

В планах администрации района и сельского поселения дальнейшая поддержка и развитие личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств, что позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качества жизни населения. Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения является одной из приоритетных целевых задач развития сельского хозяйства поселения, поскольку семейное сельскохозяйственное производство является основным занятиям жителей села. Одной из основных функций личного подсобного хозяйства является сохранение села для устойчивого развития сельских территорий, сохранения сельского уклада жизни, как стратегической задачи социально-экономического развития АПК Тогучинского района. Наличие большого числа личных подсобных хозяйств,  требует развития сети заготовительных пунктов. Создание сети заготовительных пунктов является приоритетным направлением развития уже в течение длительного времени. Содействие в организации закупа продукции, произведенной на личных подворьях, обеспечит увеличение поголовья скота и птицы, и в целом, повышение уровня доходов населения.

На первом этапе освоения проекта предлагается создание семейных мини-ферм, улучшение технологии в животноводстве, оптимизация породного состава сельскохозяйственных животных. В дальнейшем необходимо объединение животноводческих предприятий в комплексы с непрерывным технологическим циклом от производства до переработки и реализации продукции.

В связи с тем, что освоенность территории поселения по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие его в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся ресурсов и реализации областных, районных и местных целевых программ.

Для устойчивого развития муниципального образования необходимо развитие малого предпринимательства, создающего дополнительно рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг, рекреации. Выявление приоритетов инвестиционного развития носит прогнозный характер. Хозяйственный профиль муниципального образования будет определяться фактическим инвестициями. Важным фактором развития будет являться участие муниципального образования в реализации приоритетных национальных проектов («Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье»), федеральных и областных целевых программ. Также необходима разработка и реализация муниципальных целевых программ касающихся непосредственно поселения.

Глава 4. Население и трудовые ресурсы

Общая численность населения на 01.01.2012г. составила 1655 человек (554 двора), в с. Сурково проживает  850 человек. Динамика численности населения приведена в таблице № 8,  № 9, № 10 и рисунке № 6.

Динамика численности населения

Таблица № 8

| Годы | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сурков-ский с/с | с. Сурково | п. Русско-Семеновский | д. Дол-гово | д. Верх-Ачино | д. Останино | д. Осиновка | п. Красный выселок |
| 01.01.2008 | 1726 | 901 | 354 | 296 | 60 | 37 | 21 | 57 |
| 01.01.2009 | 1725 | 900 | 354 | 296 | 60 | 37 | 21 | 57 |
| 01.01.2010 | 1685 | 828 | 375 | 302 | 60 | 37 | 21 | 62 |
| 01.01.2011 | 1655 | 817 | 377 | 290 | 57 | 35 | 20 | 59 |
| 01.01.2012 | 1655 | 850 | 366 | 280 | 50 | 34 | 20 | 54 |

Демографическая ситуация в сельском поселении, как и по Тогучинскому району, и в целом  по России характеризуется сложными процессами. На 01.01.2012 г. по сравнению с предыдущими годами наблюдалось сокращение численности населения. В результате естественного движения населения и миграционных процессов численность населения в 2012г. уменьшилась по сравнению с 2008 г. на 71человека.

Особую остроту приобрела проблема низкой рождаемости. Число родившихся за период 2008-2012гг. колеблется по годам от 23 до 28 человек и составляет в среднем 25 человек. Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения на 01.01.2012 г. составил 16,7.

Негативной стороной процесса естественного движения населения является высокие показатели смертности. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 11,6 в 2008 г. до 39,2 в 2011 г. Естественный прирост имеет отрицательную динамику  - 22.7 (2011 г.).

Миграционный прирост в последние годы имеет отрицательную динамику, в среднем -9 человек. Общий прирост населения также отрицательный     -23 человека.

Динамика демографических показателей

Таблица № 9

| № п\п | Показатели | Годы |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Чел. | % к населению |
| 1. | Численность населения на конец года, чел. | 1726 | 1725 | 1685 | 1655 | 1698 | 100 |
| 2. | Число родившихся чел. | 23 | 27 | 24 | 28 | 25 | 1,5 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения | 13,3 | 15,8 | 14,1 | 16,7 | - | - |
| 4. | Число умерших, чел. | 20 | 32 | 41 | 66 | 39 | 2,3 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения | 11,6 | 18,8 | 24,2 | 39,7 | - | - |
| 6. | Естественный прирост (+,-) | +3 | -5 | -17 | -38 | -14 | -0,8 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения | +1,7 | -2,9 | -10,0 | -22,7 | - | - |
| 8. | Миграционный прирост (+,-) | -4 | -35 | -6 | +8 | -9 | -0,5 |
| 9. | Общий прирост (+,-) | -1 | -40 | -23 | -30 | -23 | -1,3 |

Естественное движение населения (на 1000 жителей)

Таблица № 10

| № п.п. | Территория | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. | Сурковский с/с | +1,7 | -2,9 | -10 | -22,7 |
| 2. | с. Сурково | -5,5 | +11,6 | -2,5 | -20,3 |
| 3. | Тогучинский район (в сельской местности) | -4,8 | -2,8 | Нет данных | -5.6 |

Рис.6. Динамика естественного движения населения

Анализ внешних факторов (экономическо-географическое положение,  миграционные процессы) и территории, включаемой в границу муниципального образования (предназначенной для жилой, общественной и других видов застройки), обуславливает необходимость прогнозных расчетов численности населения.

Глава 5. Прогноз численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации соответствующих нормативных документов, данные администрации района.

Прогноз численности населения района учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития района, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность оказывают влияние следующие факторы:

-улучшение демографической ситуации;

-развитая транспортная инфраструктура;

-высокий уровень освоенности территории по с/х  производству;

-высокий природный потенциал;

-территориальные ресурсы;

-трудовые ресурсы

Трудно определить общий объем механического прироста населения. Поэтому, его прогноз носит ориентировочный характер, и степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения Сурковского сельского поселения принята:

-на I-ю очередь -         1655 человек;

-на расчетный срок -  1685 человек.

Распределение проектной численности населения по поселениям приведено в таблице № 11.

Распределение проектной численности населения по поселениям

Таблица № 11

| Годы | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сурков-ский с/с | с. Сурково | п. Русско-Семеновский | д. Дол-гово | д.Верх-Ачино | д.Останино | д.Осиновка | п.Красный выселок |
| 01.01.2012 | 1655 | 850 | 366 | 280 | 50 | 34 | 20 | 54 |
| I очередь 2022 г. | 1655 | 856 | 360 | 280 | 50 | 34 | 20 | 54 |
| Расчетный срок 2032 г. | 1685 | 870 | 370 | 285 | 50 | 35 | 20 | 55 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Возрастная структура населения

Таблица № 12

| № п\п | Возрастная структура | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел. | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения | Численность, чел | % к общ. Численности населения |
| 11 | Моложе трудоспособного возраста, в том числе: | 292 | 17,3 | 305 | 17,9 | 305 | 18,4 | 306 | 18,5 | 315 | 18,7 |
|  | 0-6 лет | 151 | 9,0 | 153 | 9,0 | 153 | 9,2 | 154 | 9,3 | 158 | 9,4 |
|  | 7-15 лет | 142 | 8,3 | 152 | 8,9 | 152 | 9,2 | 152 | 9,2 | 157 | 9,3 |
| 22 | Трудоспособное население | 1028 | 61,0 | 1051 | 61,5 | 997 | 60,2 | 992 | 59,9 | 1004 | 59,6 |
|  | -мужчин | 526 | 31,2 | 489 | 28,6 | 532 | 32,1 | 526 | 31,8 | 531 | 31,5 |
|  | -женщин | 502 | 29,8 | 562 | 32,9 | 465 | 28,1 | 467 | 28,2 | 473 | 28,1 |
| 33 | Старше трудоспособного возраста | 365 | 21,7 | 352 | 20,6 | 353 | 21,3 | 358 | 21,3 | 366 | 21,7 |
|  | -мужчины старше 60 лет | 90 | 5,3 | 137 | 8,0 | 123 | 7,4 | 127 | 7,7 | 135 | 8,0 |
|  | -женщины старше 55 лет | 275 | 16,4 | 215 | 12,6 | 230 | 13,9 | 229 | 13,8 | 231 | 13,7 |
|  | Всего: | 1685 | 100 | 1708 | 100 | 1655 | 100 | 1655 | 100 | 1685 | 100 |

Рис.7  Структура населения по отношению к трудоспособному возрасту

Возрастная структура населения в Сурковском сельском поселении  за последние годы имела следующие особенности: доля населения в трудоспособном возрасте увеличилась и на 01.01.2012г. составила 61,5 %;  доля населения моложе трудоспособного возраста снизилась до 17,9  %; возрастная группа населения старше трудоспособного возраста составила 20,6 %.

Таким образом, основными тенденциями демографического процесса являются:

-изменение возрастной структуры населения,  старение населения;

-высокие показатели смертности и низкая рождаемость;

-отток населения, в основном трудоспособного возраста, из-за невозможности реализации своего трудового потенциала.

В следующей таблице представлены структурные показатели численности населения.

Таблица 13

Структурные показатели численности населения

Сурковского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Население | 1685 | 1708 | 1655 |
| Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на 1000 человек трудоспособного возраста) | 284 | 290 | 306 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста) | 355 | 335 | 354 |
| Общая «нагрузка» на трудоспособное население | 639 | 625 | 660 |

Показатель общей нагрузки на население трудоспособного возраста за рассматриваемый период увеличился и к началу 2012 года составил 660 человек на 1000 человек трудоспособного возраста. Стабильность увеличения показателя в наибольшей мере обусловлена ростом численности лиц пенсионного возраста, которая наблюдалась на протяжении всего периода. Показатель детской нагрузки на трудоспособное население в период с 2010 по 2012 гг. возрастал. И в 2012 г. составил 306 человек на 1000 человек трудоспособного возраста.

Не смотря на развитие многочисленных форм предпринимательства, занятость населения является одним  из наиболее острых социальных вопросов, требующим экономических путей решения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в сельском хозяйстве и малом бизнесе.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения. На первую очередь  численность занятых в экономике достигнет 750 человек или 43,5 % от общей численности населения,  в градообразующих отраслях будет занято 568  человек (34,3 %), в обслуживающих – 132 человека (8,0%), в прочих отраслях будет занято 50 человек (3,0 %). К концу расчетного периода будет занято в экономике 830 человек или 49,4  % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 645 человек (38,4 %), в обслуживающих 143 человека (8,5 %), прочие занятые 42 человека (2,5%).

В  границах Сурковского МО имеются незадействованные трудовые ресурсы, которые возможно привлечь к экономической деятельности, при условии создания дополнительных рабочих мест. На 01.01.2012 г. резерв составил 619 человек (с учетом занятых в ЛПХ).

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, составляющих преобладающую часть трудовых ресурсов. Расчеты произведены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения Новосибирской области и с учетом возрастной структуры населения муниципального образования. В оценке трудового потенциала на перспективу учтены основные приоритеты государственной демографической политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление негативных демографических тенденций.

БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ                                                                    Таблица 14

| № | Возрастные группы | 01.01.12г. |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общей чиленности | чел. | % от общей чиленности | чел. | % от общей чиленности |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 1071* | 64,7 | 1069 | 64,6 | 1084 | 64,4 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 997 | 60,2 | 993 | 60,0 | 1004 | 59,6 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 74 | 4,5 | 76 | 4,6 | 80 | 4,8 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения В том числе | 719 | 43,4 | 750 | 45,3 | 830 | 49,4 |
|  | а) в градообразующих отраслях – всего: | 535 | 32,4 | 568 | 34,3 | 645 | 38,4 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 130 | 7,9 | 132 | 8,0 | 143 | 8,5 |
|  | в) прочие занятые | 54 | 3,2 | 50 | 3,0 | 42 | 2,5 |
|  | г) занятые в ЛПХ | 410 | 24,8 | 400 | 24,2 | 400 | 23,9 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения | 93 | 5,6 | 93 | 5,6 | 90 | 5,3 |
| 4 | лица, приезжающие на работу из других поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 259 | 15,7 | 226 | 13,7 | 164 | 9,7 |
|  | граждане, состоящие на учете в центре занятости населения, инвалиды в трудоспособном возрасте | 30 | 1,8 | 27 | 1,6 | 24 | 1,4 |
| 6 | численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой | 229 | 13,9 | 199 | 12,1 | 140 | 8,3 |
| 7 | Население всего | 1655 | 100 | 1655 | 100 | 1685 | 100 |

* в том числе лица, работающие за пределами поселения

Глава 6. Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 50,6 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,8 м2 в настоящее время до 30,0 м2 общей площади на человека.

Среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 0,7 тыс. м2.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. Площадь приусадебных участков принята от 15 до 20 соток в зависимости от конкретной планировочной ситуации.

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Сурковского сельского поселения представлено в таблице №15.

Таблица 15

Распределение жилищного фонда по типам жилых домов и населенным пунктам Сурковского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Общая площадь существующего жилищного фонда, м2 |  |  |  | Общая площадь жилищного фонда на первую очередь строительства, м2 |  |  |  | Общая площадь жилищного фонда на расчетный срок, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. по типам жилых домов |  |  | Всего | в т. ч. по типам жилых домов |  |  | Всего | в т. ч. по типам жилых домов |  |  |  |
|  |  | дома усадебного типа | 2-3 этажные дома секционного типа | 4-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-3 этажные дома секционного типа | 4-5-этажные дома секционного типа |  | дома усадебного типа | 2-3 этажные дома секционного типа |  | 4-5-этажные дома секционного типа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| с. Сурково | 16469 | 15731 | 738 | - | 20800 | 20017 | 783 | - | 27600 | 26817 | 783 | - |  |
| д. Верх-Ачино | 1113 | 1113 | - | - | 1150 | 1150 | - | - | 1500 | 1500 | - | - |  |
| д. Долгово | 6821 | 6821 | - | - | 7000 | 7000 | - | - | 8400 | 8400 | - | - |  |
| п. Красный Выселок | 813 | 813 | - | - | 900 | 900 | - | - | 1000 | 1000 | - | - |  |
| д. Останино | 517 | 517 | - | - | 550 | 550 | - | - | 600 | 600 | - | - |  |
| д. Осиновка | 431 | 431 | - | - | 450 | 450 | - | - | 500 | 500 | - | - |  |
| п. Русско-Семеновский | 9915 | 9915 | - | - | 10500 | 10500 | - | - | 11000 | 11000 | - | - |  |
| Сурковский сельсовет | 36079 | 35341 | 738 | - | 41375 | 40592 | 783 | - | 50600 | 49817 | 783 | - |  |

Глава 7. Учреждения обслуживания

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания можно выделить три основных:

-обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

-эффективность использования основных фондов;

-территориальная доступность.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей.

Некоторые учреждения культурно-бытового обслуживания не отвечают требованиям территориальной доступности

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения представлен в таблицах 2.6-1 – 2.6-6.

Потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с проектной численностью населения (1685 человек).

Основными принципами организации системы социально-культурного обслуживания населения являются:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания.

Таблица 16

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошколь-ные учрежде-ния | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | с. Сурково | 60 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | Рекомендуется строительство дошкольного образовательного учреждения на 40 мест. |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов домашнего типа |
|  |  |  | д. Долгово | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | Рекомендуется организация дошкольного образовательного учреждения на 25 мест на базе школы |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | екомендуется организация детских садов домашнего типа |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | с. Сурково | 80 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |  |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Долгово | 27 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Внешкольные учрежде-ния | 10 % общего числа школьников, место | с. Сурково | 10 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | Рекомендуется организация групп дополнительного образования детей при школе и СДК |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Рекомендуется организация групп дополнительного образования детей при СДК |
|  |  |  | д. Долгово | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Рекомендуется организация групп дополнительного образования детей при школе и СДК |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Специальные (коррекционные) образова-тельные учрежд-ния | объект | с. Сурково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Муниципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Тогучинского района |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

Для обеспечения радиуса обслуживания детскими дошкольными учреждениями рекомендуется организация семейных детских садов в усадебной застройке (частное обслуживание).

Таблица 17

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больнич-ные учрежде-ния | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | с. Сурково | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
| 2 | Амбулаторно-поликли-нические учрежде-ния | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | с. Сурково | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в Сурковской амбулатории |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в ФАПе п. Русско-Семеновский |
|  |  |  | д. Долгово | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в ФАПе д. Долгово |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомо-биль | 1 автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле, автомобиль | с. Сурково | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в районной больнице в г. Тогучин |
| 4 | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | с. Сурково | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация аптечного пункта |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в аптеке с. Сурково |
| 5 | Помещения для физкуль-турно-оздо-ровитель-ных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Сурково | 60 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 300 | Рекомендуется строительство спортивно-оздоровительного комплекса. |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Долгово | 20 | 66 | 66 |  | 0 | 66 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортив-ные залы общего пользова-ния | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | с. Сурково | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | Рекомендуется строительство спортивно-оздоровительного комплекса. |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | Рекомендуется организация помещения при СДК |
|  |  |  | д. Долгово | 15 | 66 | 66 |  | 0 | 66 | 0 | Рекомендуется использование населением спортивного зала при школе |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 18

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей, место | с. Сурково | 250 | 156 | 156 |  | 0 | 156 | 100 | Рекомендуется реконструкция СДК до 250 мест. |
|  |  |  | д. Долгово | 110 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 20 | Рекомендуется реконструкция СДК до 120 мест. |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 85 | 66 | 66 |  | 0 | 66 | 24 | Рекомендуется реконструкция СДК до 90 мест. |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Кинотеатры | 25-35 мест на 1 тыс. человек, место | с. Сурково | 21 | 156 | 156 |  | 0 | 156 | 100 | Рекомендуется использование населением киноустановок в СДК |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 12 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 20 | Рекомендуется использование населением киноустановок в СДК |
|  |  |  | д. Долгово | 10 | 66 | 66 |  | 0 | 66 | 24 | Рекомендуется использование населением киноустановок в СДК |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Массовые библиотеки | 5-6 тыс. единиц хранения / 4-5 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек | с. Сурково | 4,0 | 9,1 | 9,1 |  | 0 | 9,1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего филиала общедоступной библиотеки с обновлением книжного фонда |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 19

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продо-воль-ственных и непро-доволь-ственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Сурково | 255 | 144 | 144 |  | 0 | 144 | 150 | Рекомендуется строительство предприятий торговли общей торговой площадью не менее 150м2 |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 110 | 52 | 52 |  | 0 | 52 | 80 | Рекомендуется строительство предприятий торговли общей торговой площадью не менее 80м2 |
|  |  |  | д. Долгово | 85 | 96 | 96 |  | 0 | 96 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 15 | 11 | 11 |  | 0 | 11 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство предприятий торговли общей торговой площадью не менее 20м2 |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | с. Сурково | 34 | 60 | 60 |  | 0 | 60 | 0 |  |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | с. Сурково | 6 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | Рекомендуется организация 10 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 4 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6 | Рекомендуется организация 6 рабочих мест для бытового обслуживания граждан |
|  |  |  | д. Долгово | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково и п. Русско-Семеновский |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково и п. Русско-Семеновский |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково и п. Русско-Семеновский |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково и п. Русско-Семеновский |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково и п. Русско-Семеновский |
| 4 | Прачеч-ные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | с. Сурково | 60 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | Рекомендуется организация прачечной проектной мощностью 100 кг белья в смену |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
| 5 | Химчист-ки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену | с. Сурково | 3,5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | Рекомендуется организация химчисток общей проектной мощностью 10 кг вещей в смену |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
| 6 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек, место | с. Сурково | 6 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство бани на 20 мест |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |

Таблица 20

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименова-ние объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Име-ется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строите-льство | Сохра- няемые объекты | Новое строите-льство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | с. Сурково | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Сурково и д. Долгово |
|  |  |  | д. Долгово | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Сурково и д. Долгово |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Сурково и д. Долгово |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Сурково и д. Долгово |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении связи в с. Сурково и д. Долгово |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | с. Сурково | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется открытие отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование отделения сбербанка в с. Сурково |

Таблица 21

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | с. Сурково | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Рекомендуется строительство гостиницы на 20 мест |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
| 2 | Пожарное депо | объект | с. Сурково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо г. Тогучин |
| 3 | Бюро похорон-ного обслужива-ния | объект | с. Сурково | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация похоронного бюро |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Долгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Останино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | д. Осиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Сурково |
| 4 | Кладбище традицион-ного захороне-ния | 0,24 га на 1 тыс. чел. | с. Сурково | 0,2 | 10,7 | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 |  |
|  |  |  | п. Русско-Семеновский | 0,09 | 10,4 | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 |  |
|  |  |  | д. Долгово | 0,07 | 6,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 |  |
|  |  |  | д. Верх-Ачино | 0,01 | 3,04 | 3,04 | 0 | 3,04 | 0 |  |
|  |  |  | д. Останино | 0,01 | 2,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | 0 |  |
|  |  |  | д. Осиновка | 0,01 | 2,02 | 2,02 | 0 | 2,02 | 0 |  |
|  |  |  | п. Красный выселок | 0,01 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |  |

Глава 8. Пространственная организация территории

8.1. Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории области, который создается на основе анализа существующей планировочной структуры с учетом результатов оценки территории.

Проектом предполагается решение главной проблемы – создание территориально-планировочных предпосылок для преодоления растущего контраста между г. Тогучин  – урбанизированным центром муниципального района и зоной его влияния в центральной части района и остальной, преимущественно сельскохозяйственной неурбанизированной территорией на востоке, западе, юге и севере района.

Современная планировочная организация территории и функциональное зонирование основаны на воздействии природного и социального факторов:

- экономико-географического положения территории поселения;

- природных, промышленных, демографических ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов;

- функциональном использовании территорий различных категорий и форм собственности.

Определяющая роль в стратегии пространственного развития района в проекте отводится проблеме усиления, совершенствования транспортной системы, являющейся базовой коммуникационной основой пространственного каркаса и расширения внешних связей района, и развития узловых элементов каркаса. Они – центры сельсоветов, сёла и деревни - опорная сеть системы расселения, развития экономики и обслуживания района в соответствии с планировочным районированием его территории.

Исходным положением концепции проекта является сохранение и развитие исторически сложившейся сети сёл и деревень ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий, с выявлением точек роста и предложениями их развития:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории сельсовета, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений.

- формирование второстепенного опорного центра с. Сурково, который послужит организующим узлом развития прилегающих к нему территорий.

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- совершенствование системы сельского расселения, при условии сохранения всех существующих деревень, укрепление их позиции на основе развития рекреации, ведения фермерского хозяйства и пр.;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки села Сурково и остальных населенных пунктов, строительство малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную, котеджную, высокоплотную малоэтажную застройку.

Проектная планировочная структура сформирована планировочными осями разного порядка, в основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом прилегающих к сельсовету территорий.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого порядка, и также за счет перевода части дорог в более высокую  техническую категорию

Требуется расширение границ с. Сурково. Территории для жилищного и культурно-бытового строительства внутри черты  д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский достаточно, но требуется корректировка их планировки на основании проработок генеральных планов и проектов планировок таких поселений. Проектная документация в надлежащем масштабе 1:5000 на эти поселения должна быть выполнена в первоочередном порядке.

II. Важная составляющая планировочного развития территории – это функциональное зонирование. Оно содержит планировочные рекомендации по территориальному размещению различных функциональных зон сельского расселения, территорий основных зон хозяйственного освоения для сельского хозяйства и для лесопромышленного освоения, зон отдыха и т.д.

В основе перспективной функциональной организации территории района следующие основные типы функциональных зон:

- ресурсно-рекреационного направления;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственного использования;

- промышленного освоения;

- градостроительного развития (жилищного строительства)

Существующее функциональное зонирование

Таким образом, в результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Сурковского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

1. Зона градостроительного использования.

2. Зона производственного использования.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Зона сельскохозяйственного использования.

5. Зона рекреационного назначения.

6. Зона с особыми условиями использования.

1. Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне относится территория села Сурково, д.Верх-Ачино, д.Долгово, п. Красный выселок, д. Осиновка, д. Останино, п. Русско-Семеновский.

2.Зона производственного использования,  инженерной и транспортной инфраструктуры занимает различные территории внутри населенных пунктов и вне их территории.

4. Зона сельскохозяйственного использования.

Данная зона расположена на лесных полянах. Среди сельскохозяйственных земель выделены земли наиболее ценные, на которых предусмотрено растениеводство. На менее ценных сельхоз землях предусматривается развитие животноводства.

Зона сельскохозяйственного использования также расположена в поймах рек, в зоне защитных лесов, а также на территориях государственного лесного фонда.

В отношении зон сельскохозяйственного назначения принципиальных изменений в течение будущих 20 лет проектом не предлагается.

5. Зона рекреационного назначения и туристической инфраструктуры.

Это, прежде всего, залесённые территории, а также прибрежные зоны вдоль рек.

Новые площадки для рекреационного освоения выявлены на основании комплексной оценки территории с учетом имеющегося в области рекреационного потенциала и уникальных природных комплексов.

6. Зоны специального назначения.

Режимы использования и функционирования данных территорий определяются отдельными проектами.

Рис. 10       Схема земель различных категорий Тогучинского района.

с. Сурково

Основной производственной территорией села является комплексная площадка в составе: машинный двор (автогараж, хранение техники), ферма КРС, складская территория. Все площадки является действующими и перспективными.

В 200 м от западной границы села находится АЗС.

В центральной части села, в общественно – деловой зоне расположена угольная котельная, отапливающая все общественные здания.

В селе есть обще образовательная школа на 400 мест (обучается 104 учащихся), при школе имеется детский сад на 20 мест (посещает – 20 детей), культурно - досуговое учреждение Сурковский культурно - досуговый центр Сурковский КДЦ со зрительным залом на 156 мест, сельская библиотека (объем фонда составляет 15 800 томов), медицинское учреждение - Амбулатория «Сурковская» на 10 коек.

В настоящее время свалки в сельском поселении нет, а проектируемый полигон ТБО расположен в 1000 м к северо-востоку от с. Сурково.

Действующее кладбище расположено в 200 м от северо-восточной границы  населенного пункта.

По территории села проходит ЛЭП -10  от них установлен коридор не занятый постройками.

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- строительство ДДОУ на 40 мест (возможна реконструкция ДДОУ до 60 мест);

- группы дополнительного образования детей;

- спортивный комплекс, стадион, спортплощадка;

- гостиница;

- ПБО, химчистка;

- баня – сауна;

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- аптечный киоск;

- организация  рынка;

- магазины;

- заготовительное предприятие;

- фермерские хозяйства;

- расширение сельхоз производства.

п. Русско-Семеновский

В северном направлении от границы поселка имеются действующие сельскохозяйственные и складские площадки.

На территории поселка имеются магазины  и фельдшерско – акушерский пункт, располагается специальное коррекционное образовательное учреждение, для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями, СПДК «Русско-Семеновский»  (на 66 мест, рекомендуется его реконструкция до 90 мест в зрительном зале).

Кладбище находится в центральной чпсти населенного пункта.

Свалки ТБО и скотомогильника нет, предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (санитарно-защитная зона 100 м).

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- рекомендуется организация детских садов семейного типа;

- группы дополнительного образования детей;

- организация спортплощадки и помещения для спортивных занятий;

- предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест;

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- магазины;

- фермерские хозяйства;

- расширение сельхоз производства.

д. Осиновка

В 1 км от населенного пункта находится месторождение известняков строительных. Проектом предлагается строительство цементного завода.

Два кладбища расположены в 100 м и 150 м  на юг от  населенного пункта.

Свалки ТБО и скотомогильника нет, предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (санитарно-защитная зона 100 м).

По территории села проходит ЛЭП -10  - установлен коридор не занятый постройками.

Новое строительство:

на территории д. Осиновка необходима организация  раздаточного пункта молочной кухни, возможна  организация сельскохозяйственного производства, крестьянско – фермерских хозяйств, строительство цементного завода.

д. Останино

На территории населенного пункта имеются неиспользуемые сельхоз площадки.

Свалка ТБО и скотомогильник отсутствуют, предусматривается создание мусороперегрузочной станции.

Действующее кладбище находится с северной стороны, за границей населенного пункта, в100 м от жилой застройки.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

Новое строительство:

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- фермерские хозяйства;

- организация сельхоз производства.

п. Красный Выселок

На территории поселка имеются неиспользуемые складские и сельскохозяйственные площади.

Свалки ТБО и скотомогильника нет, предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (санитарно-защитная зона 100 м).

Действующее кладбище находится с северной стороны поселка на расстоянии 400 м. от границы населенного пункта и в 450 м от жилой застройки.

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке имеется магазин.

По территории села проходит ЛЭП - 10, от нее установлен коридор не занятый постройками.

Новое строительство:

- спортплощадка;

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- фермерские хозяйства;

- организация сельхоз производства.

д. Долгово

В 300 м от южной границы населенного пункта находится  комплексная площадка (машинный двор, ферма КРС, складская территория). Все площадки является действующими и перспективными.

В центральной части села, в общественно – деловой зоне расположена угольная котельная, отапливающая все общественные здания.

В селе есть обще образовательная школа на 120 мест (обучается 27 человек),  культурно - досуговое учреждение СПДК «Долговский» со зрительным залом на 100 мест, рекомендуется его реконструкция до 120 мест, ФАП, магазины.

Свалки ТБО и скотомогильника нет, предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (санитарно-защитная зона 100 м).

Действующее кладбище расположено в 100 м от жилой застройки в северной части  населенного пункта.

По территории села проходит ЛЭП -10  от них установлен коридор не занятый постройками.

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- организация  ДДОУ на 25местна базе школы;

- группы дополнительного образования детей;

- спортивный комплекс, спортплощадка;

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- фермерские хозяйства;

- расширение сельхоз производства.

д. Верх - Ачино

В 200 м на северо–восток от границы населенного пункта находится  не используемая сельхоз площадка.

В центральной части села, в общественно – деловой зоне расположены магазин и ФАП.

Свалки ТБО и скотомогильника нет, предусмотрена организация мусороперегрузочной станции (санитарно-защитная зона 100 м).

Действующее кладбище расположено в 400 м от жилой застройки в северной части  населенного пункта.

По территории села проходит ЛЭП -10  от них установлен коридор не занятый постройками.

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- фермерские хозяйства;

- сельхоз производство.

Глава 9. Развитие транспортной инфраструктуры

9.1. Автомобильный транспорт

В Сурковском сельсовете из всех видов внешнего транспорта хорошо развит автомобильный транспорт.

Через Сурковский сельсовет, с севера на юг, проходит региональная автомагистраль К-16 - («Тогучин - Карпысак») – это транспортное направление, проходящее от д. Долгово – д. Останино – с. Сурково – п. Русско-Семеновский – г. Тогучин, от г. Тогучин к  региональным автомагистралям К-38 «г. Новосибирск – с. Сурково - г. Ленинск-Кузнецкий» и К-19р « Новосибирск –  Ленинск-Кузнецкий» с асфальтобетонным покрытием проезжей части шириной  7,0 м на земляном полотне шириной 10 м. Протяжённость дороги от города Новосибирска до с. Сурково около 140 км.

Осуществляется движение также по другим местным дорогам, с асфальтовым или щебеночным и грунтовым покрытием (6-8 м).

Все остальные автомобильные дороги, примыкающие к сельсовету и с. Сурково, местного значения. По основным местным дорогам проходит до 500 и более автомобилей в сутки.

Пассажирские перевозки в д. Верх - Ачино и п. Красный выселок осуществляются проходящими маршрутами районного значения.

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка производиться по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

9.2. Развитие сети автомобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Сурковского сельсовета, составляет 44,9 км, в том числе с твердым покрытием 44,9  км.

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категорийности автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категорийности всех автомобильных дорог.

Настоящим проектом предусмотрено благоустройство и повышение класса муниципальных дорог без изменения их направления и протяженности.

Грузовые перевозки осуществляет СПК «Семеновский», ООО «Сиб-Колос». Пассажирские перевозки на территории МО Сурковского сельсовета осуществляет Тогучинское автотранспортное предприятие. Предприятия перевозят зерно, щебень, уголь, строительные, лесные и другие грузы. Ремонт и обслуживание автотранспорта  осуществляется на территориях самих автопредприятий.

Часть перевозок осуществляется на индивидуальном и ведомственном транспорте. Индивидуальный транспорт хранится на участках усадебной застройки, ведомственный транспорт - на участках предприятий и организаций.

Автостоянок среди жилой застройки практически нет. Небольшие автостоянки организованы у администрации в центре с. Сурково.

Пешеходное движение в Сурково  и других селах осуществляется по главным направления к местам приложения труда и общепоселковому центру, а также к детским и учебным учреждениям.

Глава 10.	Инженерное обеспечение территории

10.1. Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Сурковского сельсовета.

Для водоснабжения Сурковского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Суммарное водопотребление Сурковского сельсовета

Таблица 22

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Итоговый расход воды, л/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 1. | Сурковское МО | 1655 | 1685 | 1330 | 1705 |
| 2. | с. Сурково | 856 | 870 | 230 | 300 |
| 3. | п. Русско-Семеновский | 360 | 370 | 230 | 280 |
| 4. | д. Осиновка | 20 | 20 | 160 | 195 |
| 5. | д. Останино | 34 | 35 | 160 | 210 |
| 6. | п. Красный Выселок | 54 | 54 | 160 | 230 |
| 7. | д. Долгово | 280 | 285 | 230 | 260 |
| 8. | д. Верх-Ачино | 50 | 50 | 160 | 230 |

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Водопотребление и водоотведение Сурковского сельсовета

Таблица 23

| № п/п | Потребители | водопотребление, м3/сут. |  |  | водоотведение, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь |  | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Сурково |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | 1.Хозяйственно-питьевые нужды населения | 197 | 261 | 197 |  | 261 |
|  | Полив земных насаждений | 43 | 44 | - |  | - |
|  | Поение скота, находящегося в личном хозяйстве населения | 34 | 35 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 20% | 56 | 68 | 56 |  | 68 |
|  | Итого | 330 | 408 | 253 |  | 329 |
| 2 | Русско-Семеновский |  |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды | 83 | 104 | 83 |  | 104 |
|  | Полив | 18 | 19 | - |  | - |
|  | Поение скота | 15 | 16 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 23 | 28 | 23 |  | 28 |
|  | Итого | 139 | 167 | 106 |  | 132 |
| 3 | Осиновка |  |  |  |  |  |
|  | Население | 3 | 4 | 3 |  | 4 |
|  | Полив | 1 | 1 | - |  | - |
|  | Поение скота | 1 | 1 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Итого | 6 | 7 | 4 |  | 5 |
| 4 | Останино |  |  |  |  |  |
|  | Население | 6 | 7 | 6 |  | 7 |
|  | Полив | 2 | 2 | - |  | - |
|  | Поение скота | 2 | 2 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Итого | 11 | 12 | 7 |  | 8 |
| 5 | Красный выселок |  |  |  |  |  |
|  | Население | 9 | 14 | 9 |  | 14 |
|  | Полив | 3 | 3 | - |  | - |
|  | Поение скота | 2 | 2 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 2 | 4 | 2 |  | 4 |
|  | Итого | 16 | 23 | 11 |  | 18 |
| 6 | Долгово |  |  |  |  |  |
|  | Население | 65 | 74 | 65 |  | 74 |
|  | Полив | 14 | 15 | - |  | - |
|  | Поение скота | 11 | 12 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 18 | 20 | 18 |  | 20 |
|  | Итого | 108 | 121 | 83 |  | 94 |
| 7 | Верх-Ачино |  |  |  |  |  |
|  | Население | 8 | 12 | 8 |  | 12 |
|  | Полив | 3 | 4 | - |  | - |
|  | Поение скота | 2 | 2 | - |  | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 3 | 4 | 3 |  | 4 |
|  | Итого | 16 | 22 | 11 |  | 16 |
|  | Всего по МО | 626 | 760 | 475 |  | 602 |

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 24 и табл. 25.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Таблица  24

| Показатели | Сурково | Русско-Семеновский | Осиновка | Останино | Красный Выселок | Долгово | Верх-Ачино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное количество пожаров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| на внутреннее (л/сек.) | 10 | - | - | - | - | - | - |

Расчетные расходы воды

Таблица 25

| Показатели | Ед.изм. | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сурково | Русско-Семеновский | Осиновка | Останино | Красный Выселок | Долгово | Верх-Ачино |
| Среднесуточный | м3/сут. | 408 | 167 | 7 | 12 | 23 | 121 | 22 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 490 | 201 | 8 | 14 | 28 | 145 | 26 |
| Максимально-часовой | м3/час | 42,9 | 22,6 | 1,5 | 2,6 | 5,3 | 18,1 | 4,9 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 11,9 | 6,3 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 1,4 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 31,9 | 16,3 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 15,0 | 6,4 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода.

Таблица 26

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Кол-во, шт Емкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сурково | 103+108+108+129=448 м3 | 2*250 м3 каждый |
| 2 | Русско-Семеновский | 44+108+0+68=220 м3 | 2*150 м3 каждый |
| 3 | Осиновка | 1,8+54+0+5=60,8 м3 | 2*35 м3 каждый |
| 4 | Останино | 2,7+54+0+8=64,7 м3 | 2*35 м3 каждый |
| 5 | Красный Выселок | 6,8+54+0+15=75,8 м3 | 2*50 м3 каждый |
| 6 | Долгово | 25+108+0+54=187 м3 | 2*100 м3 каждый |
| 7 | Верх-Ачино | 4+54+0+15=73м3 | 2*50 м3 каждый |

Водонапорные башни.

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-10% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

Таблица 27

| № п/п | Населенные пункты | Расчеты | Существ. Высота башни/ ёмкость бака(м3) | Кол-во, шт Ем кость бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | Сурково | 34+6+6=46м3 | 20/30 | 1/50 |
| 2 | Русско-Семеновский | 19+6+0=19 м3 | 20/25 | 1/25 |
| 1 | Осиновка | 4,5+3+0=7,5 | - | 1/12 |
| 3 | Останино | 8+3+0=11 м3 | 15/25 | 1/12 |
| 4 | Красный Выселок | 15+3+0=18 м3 | 20/25 | 1/12 |
| 5 | Долгово | 21+6+0=27 м3 | 20/30 | 1/30 |
| 6 | Верх-Ачино | 15+3+0=18 м3 | 20/25 | 1/20 |

Емкость баков водонапорных башен, их количество назначается в проекте водоснабжения поселков при одновременном сооружении резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и противопожарного запасов.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения будут служить подземные воды водоносного комплекса девонских отложений. Водовмещающий горизонт сложен песчаниками, песчано-глинистыми сланцами (D3 рс).

Глубина залегания кровли водоносных пород от 30 до 60 метров.

Удельные дебиты от 0,1 до 0,2 л/сек.

Минерализация в пределах 0,8 г/литр.

Химический состав подземных вод гидрокарбонатного типа со смешанным анионным составом.

Глубина залегания кровли водоносных пород от 30 до 60 метров.

Дебиты скважин от 6 до 12 м3/час (150-240м3/сутки).

Воды напорные, уровень воды устанавливается на глубине 5-8,5 метров.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица 28

| Наименование муниципальных образований | Граница первого пояса, м | Граница второго пояса, м | Граница третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Сурково | 50 | 78 | 960 |
| п. Русско-Семеновский | 50 | 71 | 672 |
| д. Осиновка | 50 | 50 | 310 |
| д. Останино | 50 | 50 | 310 |
| п. Красный Выселок | 50 | 50 | 310 |
| д. Долгово | 50 | 63 | 660 |
| д. Верх-Ачино | 50 | 50 | 310 |

Водоотведение

Основным решением по водоотведению д. Верх-Ачино, д. Останино, д. Осиновка, п. Красный Выселок  остается использование  герметичных выгребов для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Водоотведение остальных населенных пунктов предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

10.2. Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне - этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Сурковского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- установка приборов учета тепла.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

10.3. Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Сурковского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

| Температура наружного воздуха | - 37о С |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | - 9,4 о С |
| Температура внутри отапливаемых зданий | + 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 225 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7,9 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 2,0 Гкал/год |

Расчетные расходы

Таблица 29

| № п/п | Наименование пункта | Числ.(чел)/ Общая площадь м2 |  | Расход, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома |  | Адм.общ. здания |  | Итого |  |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сурково | 856/ 21400 | 870/ 26100 | 4,32 | 5,27 | 1,13 | 2,41 | 5,45 | 7,68 |
| 2 | Русско-Семеновский | 360/ 9000 | 370/11100 | 1,82 | 2,24 | 0,38 | 0,96 | 2,20 | 3,20 |
| 3 | Осиновка | 20/ 500 | 20/ 600 | 0,11 | 0,12 | - | - | 0,11 | 0,12 |
| 4 | Останино | 34/ 850 | 35/ 1050 | 0,17 | 0,21 | - | - | 0,17 | 0,21 |
| 5 | Красный Выселок | 55/ 1375 | 55/ 1650 | 0,28 | 0,33 | 0,06 | 0,07 | 0,34 | 0,40 |
| 6 | Долгово | 280/ 7000 | 285/ 8550 | 1,41 | 1,73 | 0,28 | 0,35 | 1,69 | 2,08 |
| 7 | Верх-Ачино | 50/ 1250 | 50/ 1500 | 0,25 | 0,31 | 0,04 | 0,05 | 0,29 | 0,36 |
|  | Итого | 1655/ 41375 | 1685/ 50550 | 8,36 | 10,21 | 1,89 | 3,84 | 10,25 | 14,05 |
|  | Всего с к=1,2 (непредвид. расходы) |  |  |  |  |  |  | 12,30 | 1 |

Теплопотребление по населенным пунктам (часовое и годовое).

Таблицы 30

| № п/п | Населенные пункты | Гкал/час |  | Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | Сурково | 5,45 | 7,68 | 8474 | 8613 |
| 2 | Русско-Семеновский | 2,20 | 3,20 | 3564 | 3663 |
| 3 | Осиновка | 0,11 | 0,12 | 198 | 198 |
| 4 | Останино | 0,17 | 0,21 | 337 | 347 |
| 5 | Красный Выселок | 0,34 | 0,40 | 545 | 545 |
| 6 | Долгово | 1,69 | 2,08 | 2771 | 2822 |
| 7 | Верх-Ачино | 0,29 | 0,36 | 495 | 495 |
|  | Итого | 10,25 | 14,05 | 16384 | 16683 |
|  | Всего к=1,2 | 12,30 | 16,86 | 19660 | 20020 |

Ориентировочные расходы газа

Таблица 31

| № п/п | Населенные пункты | Годовой расход, тыс.м3/год |  |  | Часовой расход, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого | Хоз-бытовые нужды | Отопление | Итого |
| 1 | с.Сурково | 226,2 | 3088,0 | 3314,2 | 125,7 | 1143,7 | 1269,4 |
| 2 | п.Русско-Семеновский | 81,4 | 1286,6 | 1368,0 | 45,2 | 476,5 | 521,7 |
| 3 | д.Осиновка | 4,4 | 48,3 | 52,7 | 2,5 | 17,9 | 20,4 |
| 4 | д.Останино | 7,7 | 84,5 | 92,2 | 4,3 | 31,3 | 35,6 |
| 5 | п.Красный выселок | 12,1 | 160,9 | 173,0 | 6,7 | 59,6 | 66,3 |
| 6 | д.Долгово | 62,7 | 836,5 | 899,2 | 36,5 | 309,8 | 346,3 |
| 7 | д.Верх-Ачино | 11,0 | 144,7 | 155,7 | 6,1 | 53,6 | 59,7 |
|  | Итого по МО | 6054,8 тыс.м3/год(6,1 млн.м3/год) |  |  | 2319,4 м3/час |  |  |

Расчетные расходы газа на теплопотребление газоиспользующего оборудования.

(оборудования, использующего газ в качестве топлива)

Таблица  32

| № п/п | Населенные пункты | Расходы тепла Гкал/час | Расходы газа |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |  |
| 1 | с.Сурково | 7,68 | 1143,7 | 3088,0 | Расчетные показатели часового расхода 148,92 м3/час на 1Гкал/час коэффициенте полезного действия топливопотребляющих установок 85%. Годовое число использования максимума 2700 при t=-370 и продолжительности отопительного периода 225 дней |
| 2 | п.Русско-Семеновский | 3,20 | 476,5 | 1286,6 |  |
| 3 | д.Осиновка | 0,12 | 17,9 | 48,3 |  |
| 4 | д.Останино | 0,21 | 31,3 | 84,5 |  |
| 5 | п.Красный выселок | 0,40 | 59,6 | 160,9 |  |
| 6 | д.Долгово | 2,08 | 309,8 | 836,5 |  |
| 7 | д.Верх-Ачино | 0,36 | 53,6 | 144,7 |  |
|  | Итого | 13,05 | 2092,4 | 5649,5 |  |

10.4. Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Сурковского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электропотребление. Расчетные нагрузки (кВт)

Таблица 31

| № п/п | Населенные пункты | Общая площадь, м2 |  | Нагрузка жилых зданий, (кВт) |  | Нагрузка обществ. зданий,(кВт) |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Сурково | 21400 | 24100 | 428 | 522 | 108 | 196 | 536 | 718 |
| 2 | п.Русско-Семеновский | 9000 | 11100 | 180 | 222 | 33 | 40 | 213 | 262 |
| 3 | д.Осиновка | 500 | 600 | 10 | 12 | - | - | 10 | 12 |
| 4 | д.Останино | 850 | 1050 | 17 | 21 | - | - | 17 | 21 |
| 5 | п.Красный выселок | 1375 | 1650 | 28 | 33 | 5 | 6 | 33 | 39 |
| 6 | д.Долгово | 7000 | 8550 | 140 | 171 | 28 | 37 | 168 | 208 |
| 7 | д.Верх-Ачино | 1250 | 1500 | 25 | 30 | 3 | 4 | 28 | 34 |
|  | Итого | 41375 | 50550 | 828 | 1011 | 177 | 283 | 1005 | 1294 |

Электропотребление, тыс.кВт.ч/год.

Таблица 32

| № п/п | Населенные пункты | Расчетная нагрузка, кВт |  | Электропотребление, тыс.кВт.ч/год. |  | Числен. населения. человек |  | Удельное электропотребление кВт.ч/год на 1 чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок | Iочер. | Расч. срок |
| 1 | с.Сурково | 536 | 718 | 2198 | 2944 | 856 | 870 | 2568 | 3384 |
| 2 | п.Русско-Семеновский | 213 | 262 | 873 | 1074 | 360 | 370 | 2426 | 2930 |
| 3 | д.Осиновка | 10 | 12 | 41 | 49 | 20 | 20 | 2050 | 2460 |
| 4 | д.Останино | 17 | 21 | 70 | 86 | 34 | 35 | 2050 | 2460 |
| 5 | п.Красный выселок | 33 | 39 | 135 | 160 | 55 | 55 | 2460 | 2907 |
| 6 | д.Долгово | 168 | 208 | 689 | 853 | 280 | 285 | 2459 | 2992 |
| 7 | д.Верх-Ачино | 28 | 34 | 115 | 139 | 50 | 50 | 2296 | 2788 |
|  | Итого | 1005 | 1294 | 4121 | 5305 | 1655 | 1685 | 2490 | 3148 |

Электропотребление составит: 4,121млн.квт.ч/год на I очередь, 5,305 – на расчетный срок.

Удельное электропотребление (среднее) составит:

I очередь- 2940кВт.ч/год на 1 человека;

Расч. срок- 3148 квт.ч/год на 1 человека.

10.5. Связь и информация

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов на Сурковский сельсовет

Таблица 33

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сурковское МО | 1655 | 1685 | 581 | 621 |
| 2 | д. Верх-Ачино | 50 | 50 | 17 | 19 |
| 3 | д. Долгово | 280 | 285 | 93 | 104 |
| 4 | п. Красный Выселок | 54 | 55 | 18 | 20 |
| 5 | д. Останино | 34 | 35 | 12 | 14 |
| 6 | д. Осиновка | 20 | 20 | 7 | 8 |
| 7 | п. Русско-Семеновский | 360 | 370 | 120 | 136 |
| 8 | с. Сурково | 856 | 870 | 314 | 320 |

Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории сельсовета.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

- Глава 11. Охрана и улучшение окружающей среды

градостроительными методами

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  года, обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	Кроме того, экологическая обстановка определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

11.1. Краткая характеристика потенциальных  источников загрязнения окружающей среды

Территория поселения общей площадью 42 669 га расположена  в северной части Тогучинского района, на востоке Новосибирской области на расстоянии 137 км от областного центра г.Новосибирска, в 22 км от районного центра г.Тогучин и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции Тогучин.

На его территории расположено 7 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2012 года составила 1655 человек.

Связь с районным центром осуществляется по автодороге регионального значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют. Так же на территории сельсовета расположены сети электрификации, теплоснабжения, водоснабжения и АТС.

МО Сурковский  сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются  32  сельскохозяйственных  предприятия,  в том числе 29 фермерских хозяйств и ЛПХ.

На территории сельского поселения располагаются месторождения известняков строительных, являющихся цементным сырьем, – Осинковское (неразрабатываемое) и Русско-Семеновское (разрабатываемое, работа его в настоящее время приостановлена).

Предприятия и организации включают объекты, для которых должны быть организованы санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для котельных и водопроводных сооружений (башни, артскважины) также предусматриваются нормативные санитарно-защитные зоны.

Экологическая ситуация на территории сельсовета обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия, а также выбросы от котельных, печей частного сектора и отработанные газы автотранспорта.

11.2. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

По санитарно-гигиенической оценке климатометеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как ограниченно благоприятные; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро - метелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория проектирования характеризуется слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м.

Существенной причиной процесса подтопления здесь, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, а также отсутствие дренажных и ливневых коллекторов при строительстве жилых микрорайонов, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территории проектом запроектированы в соответствующих разделах следующие мероприятия:

- упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока;

- вертикальная планировка и подсыпка строительных площадок;

- предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций;

- укрепление и благоустройство береговых полос в пределах населенных пунктов.

11.3. Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Среди многих факторов, влияющих на здоровье человека, большую роль играет состояние окружающей среды. Одной из причин негативного влияния на здоровье населения является качество атмосферного воздуха. К «болезням риска», вызываемым воздействием загрязняющих выбросов в атмосферный воздух, относятся болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, новообразования, болезни крови и кроветворных органов.

Слагаемыми источниками загрязнения атмосферного воздуха для Сурковского сельсовета являются автомобильный транспорт, коммунальные котельные и низкие источники выбросов частного сектора. Основными загрязняющими веществами являются: взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, серы оксид.

На  территории поселения функционирует 4 котельных, установленной мощностью  5.5 Гкал. Протяжённость тепловых сетей составляет 0,564 км.

В муниципальном образовании не обеспечивается проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объектов. Учитывая, что котельные расположены в непосредственной близости от жилых домов и административных зданий, очевидно их негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Вторым по значимости источником загрязнения является работа автотранспорта. Жилые дома, расположенные в непосредственной близости от автомагистрали, находятся под постоянным воздействием выбросов двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Следующим по значимости источником загрязнения является сжигание дров и угля в печах местного отопления, учёт которых не налажен.  Массивное загрязнение атмосферы отмечается во время проведения весенне-осенних, так называемых «сельхозпалов», а также при сжигании твердого мусора.

В атмосферу попадает большое количество различных вредных веществ, все они в зависимости от вида источника и размеров выбросов могут быть подразделены на три группы.

В первую группу входят пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота – основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Они поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

Во вторую группу отнесены свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий – с выбросами дизельного транспорта.

В третью группу входят специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. Номенклатура этих соединений велика, она зависит от специфики производств.

От котельных и печей частного сектора в результате сжигания топлива в воздух исследуемой территории поступают, главным образом, диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д. Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь.

Мониторинг за состоянием окружающей среды в Сурковском муниципальном образовании не проводится. Согласно Временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013 гг.», фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере составляют:

- взвешенные вещества – 140 мкг/м3;

- азота диоксид – 56 мкг/м3;

- серы диоксид – 11мкг/м3;

- оксида углерода – 1,8 мг/м3;

- сероводород – 4 мкг/м3

Лабораторные исследования качества воздушной среды по определению максимальных приземных концентраций не проводятся. Тревогу вызывает загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания твёрдого бытового мусора, в составе которого большую долю составляют полиэтиленовые пакеты, бутылки и т.д.

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, следует сделать вывод о необходимости безотлагательного принятии мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами.  Требуется установка очистных сооружений на котельных и проведение инструментальных замеров  эффективности их работы, а также замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице 34.

Проектируемые величины СЗЗ

Таблица 34

| № пп | Наименование объекта | Класс по СанПин | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фермы КРС | III | 300 |
| 2 | Свалки (полигоны ТБО) | II | 500 |
| 3 | Скотомогильники | I | 1000 |
| 4 | Склады Мусороперегрузочные станции | IV | 100 |
| 5 | Кладбища | V | 50 |
| 6 | Котельные | V | 50 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется перечень деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей.

Для снижения загрязнения окружающей среды выполняется газификация Тогучинского района Новосибирской области.

В последнее время произошли изменения в планировании мероприятий, обеспечивающих снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта. Одним из путей сокращения выбросов от автомобильного транспорта – производство двигателей, отвечающих требованиям международных стандартов.

Важна также организация санитарных разрывов для автомобильных дорог.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

Для улучшения состояния водных объектов проектируется мониторинг состояния поверхностных и подземных вод, реконструкция гидротехнических сооружений сельсовета в рамках федеральных и областных целевых программ.

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

- своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- реконструкция очистных сооружений;

- существующая индивидуальная застройка канализуется в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом стоков на сливную станцию при очистных сооружениях;

- осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод и другие противопаводковые мероприятия;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории МО: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока;

- для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос стоит принимать 50 м и 30-50 м соответственно.

Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах регламентируется Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. В соответствие со ст. 65 п. 15  Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

-	проведение авиационно-химических работ;

-	применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-	использование навозных стоков для удобрения почв;

-	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	складирование навоза и мусора;

-	заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-	размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

-	размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

-	проведение сплошных рубок;

-	проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными, запрещаются (ст. 65 п. 17  Водного кодекса РФ):

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Степень проявления лесами водоохранных, защитных функций зависит от географического положения местности, рельефа, лесистости, продуктивности и строения лесных насаждений.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок ухода за лесом и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельсовета осуществляется за счет подземных вод.

Район с относительно благоприятными условиями водоснабжения .

В целом потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод. Весьма перспективными для создания группового сельского водопровода представляются неэксплуатируемые Доронинское и Курундусское месторождения.

На территории Сурковского сельсовета в настоящее время эксплуатируется  10 скважин.

Скважины не оборудованы системами доочистки воды, в связи с чем, качество питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям также не соответствует санитарным нормам.

Состояние зон санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям и практически не меняется в течение многих лет. Удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, в целом по району составляет 13,1 % (средний областной показатель – 7,3 %).

В результате отсутствия на водопроводах необходимых водоочистных сооружений, а также слабого материально-технического обеспечения служб, эксплуатирующих системы водоснабжения, удельный вес проб питьевой воды, не отвечающий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в целом по району достигает 27,3 %. По микробиологическим показателям вода из разводящей сети соответствует санитарным правилам.

В сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий:

1. регенерация и восстановление скважин  с целью улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения;

2. установка водосчётчиков;

3. внедрение новых технологий по эксплуатации и строительству систем водоснабжения.

4. создание комфортных условий проживания (решение проблемы бесперебойной подачи воды населению).

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Границы зон санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для повышения качества питьевой воды значительное количество скважин в сельсовете подлежит ликвидации, но вместе с тем, проектируется строительство новых. Целесообразно провести их обследование для решения проблемы восстановления, что на 50 % дешевле строительства новых скважин. В то же время бурение скважин для введения в эксплуатацию нового подземного водоисточника питьевого назначения желательно подтверждать данными специальных геофизических исследований, что в десятки раз может снизить затраты на их строительство. Проведение работ без обоснования санитарной надежности и охраны водоисточника недопустимо.

При водоснабжении из подземных источников необходимо решить проблему комплексной обработки питьевой воды на основе блочно-модульного принципа последовательного устранения неблагоприятных свойств воды. При организации обезжелезивания воды одновременно должно осуществляться снижение ее газонасыщенности для предупреждения эффекта повторного насыщения ионами железа в водопроводной сети. В сельсовете может быть применена трех-четырех-блочная обработка воды: блок газоудаления и окисления, блок удаления железа (блок сорбции) и блок обеззараживания ультрафиолетовыми лучами. Вся схема водообработки будет работать по безреагентному принципу с минимальными энергетическими затратами.

Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Почвы исследуемого района относятся к нарушенным, нуждающимся в усиленной охране. На данной территории имеет место водная эрозия почвы, смыв почв составляет 10-25 %.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная эрозия, заболачивание, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы и отходы  автотранспорта. Транспортными отходами являются:

•	снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

•	не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

•	расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

•	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см.

Сбор, удаление, обезвреживание и переработка твердых бытовых отходов (ТБО) являются взаимосвязанными этапами процесса санитарной очистки территорий населенных мест. Опасность отходов проявляется в загрязнении окружающей среды и опосредованном влиянии на здоровье человека. Вопрос сбора и удаления твердых бытовых отходов в сельсовете остается очень актуальным, поскольку сбор отходов, особенно в частном секторе, не организован  надлежащим образом, что приводит к образованию несанкционированных свалок мусора. Система очистки селитебной территории остается несовершенной. Анализ работы по данному разделу показывает, что наиболее неудовлетворительная ситуация складывается с состоянием санитарной очистки и сбором бытовых отходов в частном секторе. Причиной сложившейся ситуации в частном секторе является отсутствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки.

Санитарная очистка в благоустроенном жилье также не отвечает действующим санитарным нормам, что подтверждается жалобами населения на несвоевременный вывоз бытовых отходов. Система сбора, временного хранения и удаления отходов в сельсовете не соответствует требованиям санитарных правил содержания территорий населенных мест. Нарушена периодичность вывоза отходов. Места для временного хранения отходов не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. Принимаемые на сегодняшний день меры недостаточно эффективны.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории остаются:

-	отсутствие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов;

-	отсутствие в достаточном количестве необходимой специализированной техники у эксплуатирующих организаций (служб ЖКХ). Службы ЖКХ, по причине недостаточной их оснащенности специализированной техникой, не в состоянии обеспечить организацию сбора, временного хранения и своевременного удаления твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Имеющийся в службах ЖКХ транспорт в аварийном состоянии, длительное время находится в состоянии вынужденного ремонта. Из-за низкой санитарной культуры населения активно загрязняется почва населенных мест.

На территории жилой застройки организовываются самовольные свалки бытового мусора, навоза.  Утилизация твердых бытовых отходов в сельсовете проводится на неусовершенствованных свалках, где обеззараживание отходов происходит почвенным методом.  Имеющиеся  мусорные  свалки  в целом недостаточно отвечают  требованиям  санитарных  правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Не все свалки имеют ограждения либо обваловку. Не  выполнены  гигиенические  требования к устройству хозяйственной зоны. Контроль за составом поступающих на свалки отходов и распределением их не осуществляется. Работы по утилизации ТБО проводятся не регулярно по причине отсутствия необходимой техники. Нарушена технология изоляции отходов. Материально-техническая база служб ЖКХ неудовлетворительная. Периодически силами ЖКХ МО проводится очистка подъездных путей и буртование скопившегося мусора.

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

| Наименование отходов | Норма по СНиП 2.07.01-89* |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 300 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 2 м3 на 1 чел/год |

Расчет годового количества отходов  в разрезе населенных пунктов муниципального образования представлен в таблице 35.

Годовое количество отходов

Таблица 35

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Твердые бытовые отходы, тыс.т |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Сурковское МО | 1655 | 1685 | 496,5 | 505,5 |  | 3,31 | 3,37 |
| 2. | с. Сурково | 856 | 870 | 257,0 | 261,0 |  | 1,712 | 1,740 |
| 3. | п.Русско-Семеновский | 360 | 370 | 108,0 | 111,0 |  | 0,720 | 0,740 |
| 4. | д. Долгово | 280 | 285 | 84,0 | 85,3 |  | 0,560 | 0,570 |
| 5. | д.Верх-Ачино | 50 | 50 | 15,0 | 15,0 |  | 0,100 | 0,100 |
| 6. | д.Останино | 34 | 35 | 10,3 | 10,5 |  | 0,069 | 0,070 |
| 7. | д.Осиновка | 20 | 20 | 6,0 | 6,0 |  | 0,040 | 0,040 |
| 8. | п.Красный Выселок | 54 | 54 | 16,4 | 16,4 |  | 0,109 | 0,110 |

Работы по утилизации ТБО следует проводить регулярно, планово,  с применением необходимой техники.

Комплекс мер по охране почв, ландшафтов включает:

- усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

- контроль за состоянием окружающей среды;

- создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

- организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

- организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и контроль за их увеличением;

- организация сбора биологических отходов и организация вывоза ТБО в частном жилом секторе;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

- в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

- рекультивация нарушенных земель по специально разработанным проектам.

Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать по таблице 36.

Норма озеленения  территорий общего пользования

Таблица 36

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | малых городов | сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 |
| Общегородские | 8 (10) * | 12 |
| Жилых районов |  | - |
| * В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечания: 1. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%; 2. В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |  |  |

На озелененных территориях нормируются:

-	соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

-	габариты допускаемой застройки и ее назначение;

-	расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Нормативная  площадь озеленения Сурковского сельсовета должна составлять

20 220 кв.м / чел.

Глава 12. Мероприятия по защите объектов регионального

и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

12.1. Исходные данные

Настоящий проект включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При проектировании градостроительных решений ИТМ ГОЧС проекта генерального плана МО Сурковский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области было обеспечено соответствие принятых проектных решений действующим Российским законам, постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам, в полном объеме учтены требования следующих документов:

Федеральный закон “О гражданской обороне” № 28-ФЗ от 12.02.98;

Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.04;

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 11 ноября 1994 года;

«О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

СНиП 2.01.51-90 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны”;

СНиП 22-01-95 “Геофизика опасных природных воздействий”;

СНиП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах”;

СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от  опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территории от затопления и подтопления”;

СНиП 2.01.09-91 “Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах”;

СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»

Кроме указанных документов, были использованы другие федеральные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, содержащие требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

12.2. Общие сведения

12.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

12.3.1. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных
СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90).

- На территории Сурковского сельсовета потенциально-опасные объекты отсутствуют.

- На железной дороге и  трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

Прогноз опасностей террористического характера

Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера

В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование  высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

• в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

• на суше - удары на большую глубину;

• на море - с использованием подводных ударных систем;

• боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных - климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/см3, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют  характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий, применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

# Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения
ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев, уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики в районе, промышленном узле, регионе.

12.3.3. Эвакуация населения

Т.к. Сурковский сельсовет располагается в загородной зоне, эвакуация населения из сельского поселения не планируется.

На Сурковский сельсовет возложены функции приема и размещения эваконаселения из  г. Новосибирска (Дзержинский р-н) в количестве 2420 человек.

Распоряжением главы администрации Шарыкаловым В.В.  создан эвакоприемный пункт, утверждена эвакоприемная комиссия. При наличии в поселении жилого фонда все прибывшее население 2420 чел. будут размещены  полностью.

12.3.4. Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

-100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

-50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

12.4. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

12.4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Транспортные аварии

# Аварии на автотранспорте

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно - химически опасных веществ (АХОВ) в черте города установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные:

Таблица 37

| количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте | Q0 = 3,81 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте | Q0 = 1,0 т (80 % от объема контейнера); |
| плотность аммиака | d = 0,681 т/м3; |
| плотность хлора | d = 1,553 т/м3; |
| толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Результаты расчетов представлены в таблице 38.

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ

Таблица 38

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемого объекта от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | - | 18,0 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |  |

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 176 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds– эффективный диаметр «огненного шара», м;

r–расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автодороге, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием «огненного шара».

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 62 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Проектируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах, следующих по воздушным трассам и местным воздушным линиям, проходящими над городом не исключена, хотя и мало вероятна, возможность их падения на жилые кварталы. В зависимости от типа воздушного судна такое падение может привести к разрушению и повреждению (отдельные здания получат полные, средние и слабые разрушения). Наибольшее количество погибших среди населения будет, если воздушное судно упадет в ночное время на жилые дома, наименьшее - если воздушное судно упадет в ночное время на территорию промышленных предприятий. Данная ЧС потребует привлечения большого количества сил и средств для ликвидации последствий катастрофы и большим материальных затрат.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах.Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

12.4.2. Природные чрезвычайные ситуации

Метеорологические опасности

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью более 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Сурковского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье

В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания

Источники (возбудители) эпизоотий

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит

Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

Сибирская язва

Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillusanthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

Бешенство

Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур

Ящур – рыльнокопытная болезнь животных острая заразная болезнь, встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые

Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель с.-х. культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой ею пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

Оценка риска возникновения аварий для различных 
видов ОПО в  Новосибирской области на основе статистических 
данных по аварийности

Под оценкой риска возникновения аварии на опасном производственном объекте в настоящем проекте понимается частота или вероятность ее возникновения в течение календарного года.

В общем случае риск (частота) возникновения аварии на ОПО, относящегося к определенному виду надзора, может быть определен по следующей формуле:

# Рiср=1/ТAti/Mti,

где Ati - количество аварий, произошедших на ОПО i-ой отрасли промышленности  в t - ом году;

Mti  - количество опасных производственных объектов, относящихся к ОПО i - ой отрасли промышленности в t-ом году;

i - индекс отрасли промышленности (вида надзора);

Т - временной отрезок (количество лет) для которого проводится усреднение показателя

t-  индекс  календарного  года из  рассматриваемого  временного отрезка;

При этом принято следующее соответствие календарного года и значения индекса (t): 1991г. - t=l; 1992г. -1 =2; ... 2000г.-t =10.

В таблице представлены результаты расчетов оценки средней частоты возникновения аварий в течение 1991÷2000 годов для ОПО, находящихся в Новосибирской области, относящихся к различным отраслям промышленности и подконтрольных Госгортехнадзору России. Там же для сравнения приведены значения частоты возникновения аварий за 2000 год.

Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для 
совокупности ОПО, расположенных в Новосибирской области

Для конкретной совокупности опасных производственных объектов уровень риска возникновения ЧС техногенного характера, связанного с их функционированием, совпадает с уровнем риска возникновения аварий на этих ОПО.

Каждый житель района подвергается риску воздействия поражающих факторов в случае аварий на тех ОПО, в зоне возможного воздействия которых он оказывается в ходе своих перемещений по территории села в течение года. Проводить учет специфики перемещения отдельно взятой личности невозможно и нецелесообразно. Можно рассматривать и сравнивать уровень риска возникновения аварии на ОПО для среднестатистического жителя посёлка, вернее для некоторого довольно значительного количества жителей.

Имеющиеся для крупных городов России данные по количеству ОПО,
относящихся к определенным отраслям и видам надзора и, соответственно,
обладающих определенными признаками опасности, а также полученные оценки риска, возникновения аварий на отдельных объектах различных отраслей промышленности в принципе являются необходимой и достаточной информационной базой для проведения оценок обобщенного риска возникновения аварий.

Для Новосибирской области среднее значение величины относительного риска возникновения аварий приходящееся на 10000 жителей - Рsk равно 4,436×10-3 год-1.

Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны города, а также руководителей районных и городских служб гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории города.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами города, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очередность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства РФ.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта РФ, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Нормы водопотребления

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

•  31 л на одного человека в сутки;

•  75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

• должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

• реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

• порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлеченные к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

12.5. Противопожарные мероприятия

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций;

2) со всех сторон - к зданиям общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сел определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях не должно превышать 10 минут

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ОППЧ -70  (г. Тогучин).

12.6. Заключение

Катастрофы из нашей жизни не исключены. Предотвратить их нельзя, ибо те явления, которые наполняют нашу жизнь опасностями и приводят к потере людей и огромных материальных средств, для природы естественны и необходимы. Избежать катастроф в техносфере сегодня невозможно. Невозможно по многим причинам, и прежде всего потому, что человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Правда, в настоящий момент следует говорить даже не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а об элементарной неосмотрительности, о небрежности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих бед.

Предотвращать катастрофы в силу разных причин невозможно, поэтому борьба за смягчение ущерба и потерь от катастроф должна стать приоритетом.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчетам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики поселения в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «ИТМ ГО» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности  и ресурсы источников электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражения, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер снизить все виды потерь.

Абсолютной безопасности не бывает. Многие катастрофы оказываются для нас таковыми вследствие какого-то нашего незнания, неумения, ограниченности в чем-то. По мере развития мировой науки будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, а значит, разрабатываться и внедряться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения, обеспечить ее достаточность в складывающейся обстановке и максимальную адаптивность в условиях катастроф любого рода.

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и учреждений МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств, в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

12.7. Выводы

1. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

2. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части ОППЧ -70  (Тогучин).

3. При катастрофическом затоплении территория не попадает в затапливаемую зону.

4. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на железной и автомобильной дорогах, проектируемая территория не попадает в зону возможного химического заражения.

5. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

6. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

12.8.Приложения к разделу

Приложение № 1

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Градостроительная деятельность -  деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений (по № 73-ФЗ).

Градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 73-ФЗ).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по № 28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения  (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по  ГОСТ  Р  22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация) – территория Российской Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ)..

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов  и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект -  объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных  ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ, НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ разработке раздела.

▼ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года.

- «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года.

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 11 ноября 1994 года.

- «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года.

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года.

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

▼  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА (СОВЕТА МИНИСТРОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5 ноября 1995 года № 1113.

- «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 1999 года № 1309.

- «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19 сентября 1998 года № 1115.

- «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03 октября 1998 года № 1149.

- «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 марта 1997 года № 334.

- «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03 августа 1996 года № 924.

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 года № 304.

- «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10 ноября 1996 года № 1340.

▼ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

- ГОСТ Р  22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001г.  постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г. № 148-ст).

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные  положения проектирования».

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте».

# ▼  МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2).-М: МЧС России, 1994.

Приложение № 3

Глава 13. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 42 669 | 42 669 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 406 | 455 |
|  |  | % от общей площади земель в границах МО | 1,0 | 1,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Жилая зона | га | 150 | 240 |
| 2.2. | Общественно-деловая зона | га | 12,1 | 14,2 |
| 2.3. | Зона специального назначения | га | 33,1 | 33,1 |
| 2.4 | Зона рекреации | га | 13,4 | 19,4 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного использования | га | 36 708 | 36 708 |
|  |  | % | 86,0 | 86,0 |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения и информатики | га | 103,8 | 150 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 |
| 6. | Земли лесного фонда | га | 1948 | 1948 |
|  |  | % | 4,5 | 4,5 |
| 7. | Земли водного фонда | га | 183 | 183 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
| 8. | Прочие земли | га | 3 320,2 | 3 320,2 |
|  |  | % | 7,8 | 7,8 |

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Население |  |  |  |  |  |
| 9. | Численность населения | человек | 1655 | 1655 | 1850 |
| 10. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 305/18, 4 | 306/18,5 | 315/18,7 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 997/60,2 | 992/59,9 | 1004/59,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 353/21,3 | 358/21,3 | 366/21,7 |
| 11. | Численность населения, занятого в экономике | чел./% | 719/43,4 | 750/45,3 | 830/49,4 |
| 12. | Численность населения, занятого в личном подсобном хозяйстве | чел./% | 410/24,8 | 400/24,2 | 400/23,9 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 13. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. | 36 079 | 41 375 | 50 600 |
| 14. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. |  | 5 296 | 14 521 |
| 15. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 /чел. | 21,8 | 25,0 | 30,0 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 16. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 20 | 65 | 65 |
|  | на 1000 человек | мест | 12 | 39 | 38 |
| 17. | Общеобразовательные школы - всего | мест | 520 | 520 | 520 |
|  | на 1000 человек | мест | 314 | 314 | 308 |
| 18. | ФАП | объект | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Магазины - всего | м2 торг. пл. | 303 | 303 | 603 |
|  | на 1000 человек | м2 торг. пл. | 183 | 183 | 357 |
| 20. | Предприятия бытового обслуживания - всего | раб. мест | - | 16 | 16 |
|  | на 1000 человек | раб. мест |  | 9 | 9 |

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 21. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  | 626 | 760 |
|  | -источник |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 22. | Канализиция |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  | 475 | 602 |
|  | -очистка |  | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |  |
| 23. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы тепла | Гкал/час |  | 12,30 | 16,86 |
|  | -годовое потребление | Гкал/год |  | 19,66 | 20,02 |
|  | -источник | Гкал/час | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо | Гкал/год | уголь | уголь, природный газ | природный газ |
| 24. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  | 1005 | 1294 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  | 4121 | 5305 |
|  | -источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 25. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  | - | 6054,8 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  | - | 2319,4 |
|  | -источник |  | - | Природный газ, газопровод высокого давления | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 26. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  | 581 | 621 |
| 27. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  | 0,50 | 0,51 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  | 3,31 | 3,37 |

Приложение №1
                                                       к Муниципальному контракту № _____

от «23» июля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта генерального плана Сурковского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

|  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид документа территориального планирования | Проект генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Заказчик | Администрация Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Почтовый адрес: 633423 Новосибирская область Тогучинский район, с. Сурково, ул. Центральная, 29 Фактический адрес: 633423 Новосибирская область Тогучинский район, с. Сурково, ул. Центральная, 29 Тел.: 8(383) -40- 33-187 E-mail: adm.Surkovo@mail.ru |
|  | Исполнитель проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Определяется по итогам открытого конкурса на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных»; |
|  | Основание для разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Решение органа местного самоуправления о разработке, в соответствии с требованиями следующих документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года. - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» |
|  | Источник финансирования | Бюджет Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
|  | Сроки разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Не более 180 календарных дней |
|  | Объект территориального планирования и основные его характеристики | Территория муниципального образования – Сурковский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области Административный центр – с. Сурково Площадь муниципального образования – 426,69 кв. км; Население – 1655 чел. Границы Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года N 200-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области". |
|  | Нормативная и правовая база | Разработку проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.04 г. №190-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. №200-ФЗ; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ; - Закон НСО «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» от 2 июня 2004 г. №200-ОЗ; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820) - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 №481 – ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»; - Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 471-па "О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области"; - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 N 608 -п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
|  | Цель разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органов местного самоуправления поселений, региональных и федеральных органов государственной власти с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения. |
|  | Задачи разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Определение назначения территории Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, исходя из анализа совокупного действия социальных, экономических, экологических и прочих факторов и долгосрочных планов социально-экономического развития сельского поселения. - Определение границ функциональных зон и параметров их планируемого развития. - Определение планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи, границ земель лесного фонда, земель специального назначения, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, границ зон инженерных и транспортных инфраструктур. - Определение границ земельных участков, предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. - Анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску. |
|  | Этапы разработки проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | 1 этап (информационный) 1.1. Сбор и систематизация исходных данных по всем необходимым темам. 1.2. Использование цифровой картографической основы, в соответствии с пунктом 19 настоящего технического задания. 2 этап (аналитический) 2.1. Градостроительный анализ и оценка территории, разработка планировочной структуры, функциональное зонирование. 2.2. Подготовка материалов обоснования. 2.3.Создание графических материалов (карт) в составе материалов по обоснованию 3 этап (исполнительский) 3.1. Разработка Положения о территориальном планировании. 3.2. Подготовка Карты размещения объектов местного значения, Карты границ населенных пунктов, Карты функциональных зон 4 этап (доработка проекта) Исполнитель проводит доработку проекта по материалам согласования и полученным замечаниям. Сроки выполнения этапов определяются в соответствии с календарным планом. |
|  | Источники и условия получения исходных данных | - Заказчик обеспечивает сбор исходной информации для разработки проекта при содействии Исполнителя и предоставляет её Исполнителю. - Исполнитель при содействии Заказчика осуществляет систематизацию и анализ исходных данных, необходимых для разработки проекта. - Результат сбора исходной исходных данных представить в виде отчета о выполненной работе в 2 – х экз. в печатном сброшюрованном виде и на электронном носителе. - Заказчик передает Исполнителю топографическую основу нужного масштаба. - Заказчик передает Исполнителю сведения о границе муниципального образования и границах населенных пунктов в составе сельского поселения. - Перечень исходных данных, используемых Исполнителем, при разработке проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области: - граница муниципального образования; - границы населенных пунктов поселения; - материалы инженерно-геологических изысканий, атласы геологических выработок; - материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); - сведения о современном использовании и состоянии территории, кадастровой оценке земельных участков; - перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ; - данные о демографической ситуации и занятости населения; - инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; - данные об объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; - материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; - материалы, содержащие сведения о современном состоянии окружающей среды, санитарно-гигиенического и экологического состояния территории; - сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Новосибирской области); - материалы опорных и адресных планов; - материалы государственного кадастра объектов недвижимости; - сведения об особо охраняемых территориях и ландшафтах. - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; - архивные и литературные материалы, данные об истории объекта территориального планирования. Материалы и документы, учет которых обязателен: - Схема территориального планирования Новосибирской области (Схема утверждена постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па "Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области" размещена на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года"), перечень областных целевых программ (размещены на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет). - Ранее разработанная градостроительная документация. - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, программах, реализуемых за счет средств местного бюджета, решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов местного значения, программах организаций коммунального комплекса. |
|  | Требования к разработке проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Проект генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области разрабатывается на основе комплексного анализа существующего использования и проблем развития территории муниципального образования, в соответствии с положениями стратегии и программ социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможности реализации инвестиционных проектов на данной территории. - Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2022г. - При разработке проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области с учетом прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок 2032 г. - При разработке проектных решений предусмотреть: - обеспечение территории, в соответствии с расчетными показателями, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - жилищную обеспеченность определить расчетным способом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - определить проектом соотношение объектов жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях; - предусмотреть возможность реорганизации промышленных территорий и коммунально-складских зон, с учетом изменившихся социально-экономических условий; - организацию системы санитарной очистки поселения - направления развития природно-рекреационного комплекса; - планируемое изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
|  | Требования к составу и содержанию проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и настоящего Технического задания. - Текстовые и графические материалы проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области выполнить в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - Проект генерального плана состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию проектных решений. - Основная часть проекта генерального плана включает в себя: - Текстовую часть (Положение о территориальном планировании) - Графическую часть (карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения ; карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения; карта функциональных зон поселения - Материалы по обоснованию генерального плана включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт. |
|  | Требования к содержанию основной части проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Положение о территориальном планировании включает в себя: - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. - Графические материалы утверждаемой части проекта генерального плана содержат: а) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, в том числе: - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - автомобильные дороги местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения.. б) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. в) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. |
|  | Требования к содержанию материалов по обоснованию проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки и включают в себя: - сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; - оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий; - утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - утвержденные документом территориального планирования муниципального района, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; - перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. - Графические материалы по обоснованию решений генерального плана содержат карты, на которых отображаются: - границы поселения; - границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; - особые экономические зоны; - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, в том числе могут быть: - рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны (при их наличии), зоны современного функционального использования территории поселения, сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, трубопроводы, линии высоковольтных электропередач, иные объекты; - зоны залегания полезных ископаемых, зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия, зоны с экстремальными природно-климатическими условиями, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное назначение территорий и интенсивность их использования); - территории, по отношению к которым подготовлена и утверждена градостроительная документация (проекты планировки и межевания территорий); планируемые к размещению линейные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры (размещение которых утверждено соответствующими решениями), условные обозначения наиболее значимых объектов капитального строительства, решение о размещении которых принято (предоставлен земельный участок под строительство, выдано разрешение на строительство, утверждена проектная документация); - зоны различного функционального назначения: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов и иные зоны режимных территорий, иные зоны в соответствии с местными условиями; - сохраняемые территории и сооружения внешнего транспорта - железнодорожные пути и станции, аэропорты, морские и речные порты, причалы, пристани, мосты, путепроводы, тоннели, трубопроводы и др.; классификация улично-дорожной сети; линии наземного и подземного общественного пассажирского транспорта; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств, иные сооружения транспортной инфраструктуры; - сохраняемые и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры - водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, ливневой канализации; линий высоковольтной электропередачи, основные объекты связи; территории, требующие значительного объема подсыпки или срезки грунта, дренирования, выторфовывания; гидротехнические сооружения; сооружения инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов; - нарушенные территории, по которым необходимо проведение мероприятий по рекультивации, иные сооружения инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. - В составе обосновывающих материалов целесообразно оформлять следующие карты: - карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий; - карта расположения объектов местного значения поселения, городского округа; - карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карты ограничений, в составе которых могут быть: - карты существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - карты размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования; - карты ландшафтов и инженерно-геологических условий с учетом инженерных изысканий; - карты архитектурно-ландшафтного анализа территории; - карты природно-рекреационного комплекса; - карта транспортной инфраструктуры; - карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий; - карты фрагментов границ и зон и иные карты. |
|  | Требования к содержанию пояснительной записки | - Пояснительная записка является составной частью материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме. - Общая часть пояснительной записки должна содержать описание структуры проекта, состав авторского коллектива, термины и определения, краткое руководство пользователя, иная необходимая информация. - Анализ использования территории Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и возможных направлениях развития и прогнозируемые ограничения их использования должен содержать следующую информацию: - списки объектов культурного наследия с разбивкой их на категории охраны с указанием реквизитов нормативных правовых актов об их постановке на государственную охрану; - перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, в том числе мероприятия по разработке проектов зон охраны и источники их финансирования; - описание природных условий и ресурсов территории (геологическое строение, рельеф, климат, гидрография и гидрология, инженерно-геологические условия, почвы, растительность, животный мир, биологические ресурсы, минеральные ресурсы, ландшафты, рекреационные ресурсы и пр.); - комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории (по структурным элементам, таким как система расселения и трудовые ресурсы, отраслевая специализация, сельское хозяйство, промышленность, жилищный фонд, культурно-бытовое обслуживание населения, транспортное и инженерное обеспечение, экологическое состояние, муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений); - При обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа должна содержаться информация о вариантах функционального зонирования территории с указанием сравнительных параметров функциональных зон с описанием принятых проектных градостроительных и архитектурно-планировочных решений, установления зон с особыми условиями использования территорий и иная аналогичная информация, необходимая для обоснования. - При оценке возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий должны включаться технико-экономические показатели планируемого развития территории. Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на расчетный срок утверждения генерального плана. - В пояснительную записку следует включить: - результаты анализа градостроительной документации, целевых, отраслевых программ по различным направлениям социально-экономического, территориального, экологического развития территории сельского поселения; - результаты оценки картографической изученности территории, в том числе цифровых картографических материалов, с их адаптацией к используемой программной среде; - результаты комплексной градостроительной оценки природных, инженерно-строительных, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических, историко-культурных и других условий, в том числе оценку и анализ следующих аспектов существующего положения территории: - экономико-географическое положение и факторы развития; - природные условия и ресурсы; - функциональное использование территории, административно-территориальная структура, структура землепользования; - пространственно-средовой потенциал; - инженерно-строительные условия и ограничения; - система планирования ограничений; - магистральные инженерные сети и головные инженерные сооружения; - транспортная инфраструктура; - экономическая база и сферы занятости: промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, образование, информатика, связь, телекоммуникации, туризм, рекреация и пр.; - система расселения, жилищный фонд; - демографическая ситуация; - социальная инфраструктура; - оценка состояния окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации; - градостроительные ограничения и особые условия использования территорий, система особо охраняемых природных территорий - В результате комплексной градостроительной оценки следует выявить основные проблемы развития территории и определить наиболее благоприятные направления инвестиционного развития, которые могут оказать положительное влияние на развитие территории. Результаты комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для выработки проектных решений. - В составе проектных решений представить c учётом положений утвержденных программных и стратегических документов социально - экономического развития территории: - Стратегические направления социально - экономического развития территории: - прогноз социально-экономического развития экономической базы и инфраструктурных элементов хозяйства - прогноз численности населения на перспективу и ближайшие периоды в целом по поселению, по отдельным населенным пунктам в увязке с социально-экономическим развитием муниципального образования; - расчет потребности в жилищном строительстве в целом по сельскому поселению; - прогноз развития социальной инфраструктуры по основным видам: здравоохранение, образование, культура, спорт и пр. - Планировочная организация территории: - функциональное зонирование территории; - планировочная организация территории и совершенствование системы расселения; - территориальное размещение производственных объектов в соответствии с утвержденными документами социально-экономического развития муниципального образования; - предложения по сохранению и развитию историко-культурного наследия; - развитие туристического комплекса; - развитие рекреационного комплекса. - Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры: - размещение транспортных объектов в увязке с аналогичными элементами смежных территорий, с учетом федеральных и региональных интересов. - развитие инженерной инфраструктуры между населенными пунктами; - размещение инфраструктурных объектов, сооружений и направлений инженерных коммуникаций; - развитие систем связи, телекоммуникаций и т.д. - инженерная подготовка территории. - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - Градостроительные предложения по улучшению экологической ситуации и охране окружающей среды: - прогноз изменений состояния природной среды при реализации планируемых проектных решений; - предлагаемый комплекс мер по охране окружающей среды. - предложения по улучшению природно-экологической ситуации. |
|  | Требования к выполнению и оформлению картографических материалов проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области | - Графические материалы в составе проекта генерального плана должны быть выполнены с использованием цифровой картографической основы, предоставленной Заказчиком. - Цифровая картографическая основа должны быть предоставлена Заказчиком и (или) Исполнителю должен быть обеспечен доступ к использованию цифровых картографических материалов в срок не позднее 31.07.2012 г. - В случае, если по каким-либо причинам Заказчик не передает Исполнителю цифровую картографическую основу или не обеспечивает доступ к ее использованию Исполнитель вправе использовать: - цифровые векторные и растровые топографические карты масштаба 1:25000, 1:10000, 1:5000 на территорию поселения, - цифровые векторные и растровые специальные карты масштаба 1:50000 – 1:10000, в том числе сельскохозяйственные, лесоустроительные и др. на территорию поселения, - цифровые векторные и растровые планы масштаба 1:5000 – 1:500, ортофотопланы масштаба 1:2000 на территорию населенных пунктов в границах поселения, - цифровые адресные планы на территорию населенных пунктов поселения, - Используемые картографические материалы должны быть представлены (зарегистрированы) в государственной системе координат (СК95, СК42, СК63), в установленных местных системах координат населенных пунктов, в местной системе координат, в которой осуществляется ведение государственного кадастра недвижимости на территории поселения, либо в местной системе координат Новосибирской области. - Период времени, прошедший с момента последнего обновления картографических материалов, используемых Исполнителем, как правило, не должен превышать 25 лет. В случае, если возраст картографических материалов превышает 25 лет, Исполнителем дополнительно могут быть использованы космические или аэрофотоснимки с разрешением не более 2,5 метра и средней квадратичной погрешностью не более 18 метров. - Каждая из карт должна быть представлена в виде одной карты, либо нескольких карт, включая фрагменты соответствующих карт, исходя из удобства пользования материалами. - Информационное наполнение карт должно соответствовать требованиям нормативно-технических документов в области геодезической и картографической деятельности. - Состав, содержание, масштаб дополнительных схем и фрагментов определяются в процессе проектирования. |
|  | Требования и условия предоставления готовой продукции | - Основной формат цифровых данных картографической информации должен быть выполнен в соответствии с требованиями, обеспечивающими доступ к информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). - Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть выполнена в ГИС MapInfo Professional (версия 8.5.). - Каждая цифровая карта должна соответствовать следующим требованиям: - структура карты включает в себя цифровые векторные тематические слои(таблицы) и слои(таблицы), подготовленной Исполнителем, цифровой картографической основы; - каждому тематическому слою (таблице) цифровой карты должна соответствовать одна таблица MapInfo Professional; - каждая таблица должна содержать графические объекты и характеризующую их атрибутивную информацию, соответствующую требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». - проекция таблиц должна быть определена как «План-схема»; - координаты графических объектов в тематических таблицах должны быть представлены в местной системе координат Новосибирской области; - точность позиционирования графических объектов на слоях карты должна соответствовать (быть не ниже) точности исходной картографической основы; - таблицы (слои) карты должны быть объединены рабочим набором MapInfo Professional (.wor), один рабочий набор должен соответствовать одной тематический карте. 3. Проект должен содержать справочники и классификаторы в электронном виде, соответствующие требованиям Приказа Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. - Формат электронной версии проекта определяется с учетом требований законодательства к ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. - Электронная версия проекта должна сопровождаться описанием в виде пояснительной записки, содержащей: - краткое описание технологии создания проекта, - указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; - краткое описание используемых программных продуктов; - описание структуры хранения данных проекта; - описание справочников и классификаторов; - краткая инструкция по работе с проектом. - Текстовые материалы в электронном виде представляются Исполнителем в формате документов Microsoft Word 2003 (*.doc). - Графические материалы в электронном виде представляются Исполнителем в виде набора цифровых тематических карт в формате MapInfo Professional (версия 8.5.). - Текстовые и графические материалы: - на бумажных носителях – 4 экз. - на магнитных носителях – 4 экз. - Презентационные материалы проекта изготавливаются на CD в программе MS Power Point – 2 экз. |
|  | Порядок согласования и утверждения | - Согласование проекта генерального плана Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями: - Градостроительного кодекса РФ; - Постановлением Правительства РФ от 25.12.06 г. № 804 «Об утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке проектов документов территориального планирования»; - Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; - Законом Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области». - На стадии разработки проекта, каждый разработанный этап, выполненный в соответствии с Календарным планом работ, Исполнитель, на бумажном и электронном носителях представляет Заказчику и участвует в рассмотрении и согласовании этого этапа проекта. - Для рассмотрения проекта (или этапа проекта) Исполнитель готовит презентацию с кратким содержанием проекта (этапа). |
|  | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен обладать опытом выполнения данного вида работ. |
|  | Особый статус документа | Настоящее задание является неотъемлемой частью муниципального контракта. |
|  | Этапы выдачи продукции | В соответствии с календарным планом работ. |
|  | Особые условия | - Исполнитель участвует: - в предварительном согласовании проекта генерального плана с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов - в проведении публичных слушаний с предоставлением демонстрационных и презентационных материалов. - Исполнитель сопровождает проект генерального плана во время утверждения его в представительном органе местного самоуправления, а также в региональных и федеральных органах власти (в случае необходимости). - В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в настоящее задание по согласованию сторон могут быть внесены дополнения и изменения. |

| И.о. Главы Тогучинского района Новосибирской области | Управляющий ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» |
| --- | --- |
| ______________________ Н.Н. Папко м.п. | _______________________ В.А.Герасимов м.п. |